目       录

前言

第一章：自然地理概况

1．1  地理位置与交通

1．2  遗址地质概况

1．3  地震气象及环境质量评价

1．4  土壤农耕与植被

第二章：文物价值评估

2．1  把福建历史提前了十几万年

2．2  多个不同时期洞穴类型遗址同集一山

2．3  发现了举世罕见的人工石铺地面

2．4  丰富珍贵的出土文物

2．5  为闽台史前文化渊源提供了有力证据

第三章：遗址状况概述

3．1  旧石器时代遗址及文物状况

3．2  其它文物状况

3．3  周围厂、矿和其他建筑分布状况

3．4  道路分布状况

第四章：主要存在问题

4．1  管理问题

4．2  文物保护问题

第五章：规划思想、规划原则、规划依据

5．1  规划思想

5．2  规划原则

5．3  规划依据

第六章：规划分期及规划实施目标

6．1  规划分期

6．2  规划实施目标

第七章：保护范围、内容及分区分级控制要求

7．1  保护范围

7．2  保护内容

7．3  保护分区和分级控制要求

第八章：文物保护规划

8．1  保护指导思想

8．2  保护原则

8．3  文物保护工程项目

第九章：遗址展示规划

9．1  遗址展示总体构想

9．2  绿化隔离带

9．3  园区指示标识与出入口

9．4  展示园功能区划分及内容

第十章：其它专项规划

10．1  绿化规划概要

10．2  自然生态环境规划概要

10．3  道路规划概要

10．4  给排水规划概要

10．5  电信规划概要

10．6  综合防护规划概要

第十一章：发展与利用规划

11．1  科研发展利用规划概要

11．2  旅游发展利用规划概要

第十二章：规划实施经费估算

规划图纸

图1-1：万寿岩遗址区位总图

图1-2：万寿岩遗址区位图

图2：万寿岩遗址区域地形地貌图

图3：万寿岩遗址区域地质图

图4：万寿岩遗址区域文物分布图

图5：万寿岩遗址船帆洞洞底平面图

图6：万寿岩遗址船帆洞横剖面图

图7：万寿岩遗址船帆洞纵剖面图

图8：万寿岩遗址灵峰洞平面、剖面图

图9：万寿岩遗址龙井洞剖面图

图10：万寿岩遗址区域现状图

图11：万寿岩遗址船帆洞至龙井洞裂隙、溶洞分布图

图12：万寿岩遗址区域地质环境灾害图

图13：万寿岩遗址保护范围及建设控制地带分区、分级图

图14：万寿岩遗址展示规划构想图（方案一）

图15：万寿岩遗址展示规划构想图（方案二）

图16：万寿岩遗址交通规划图

图17： 万寿岩遗址展示馆构想图

图18：万寿岩遗址特色道路与涌泉构想图

图19：万寿岩遗址保护实例——船帆洞洞内排水工程布置图

图20：万寿岩遗址保护实例——船帆洞危岩加固图

图21：万寿岩遗址绿化总体规划图

图22：万寿岩遗址立体绿化构想图

图23：万寿岩遗址自然环境保护分析与构想图

图24：三明市主要名胜古迹分布示意图

图25：万寿岩遗址参观展示路线图

附件：

一、明政[2002]文23号

二、对万寿岩遗址保护的领导批示

三、万寿岩遗址鉴定书

四、闽政[2001]文15号

五、关于三明万寿岩遗址保护规划的批复

六、三明市人民政府专题会议纪要

七、照片（共九版）

前         言

福建省三明万寿岩旧石器时代遗址于1999年9月至2000年1月进行了发掘。其发掘面积约400平方米，出土了800余件石制品和少量骨、角器，以及一批哺乳动物化石。它是迄今中国南方地区首次在一座孤山上发现不同时代的两处旧石器时代文化遗址，其中灵峰洞遗址是华东地区目前发现最早的洞穴类型旧石器时代早期文化遗址，它把古人类在福建生活的历史提前了十多万年。三明万寿岩遗址发现的丰富的文化遗物和遗迹意义重大，其中发现的锐棱砸击石片，为台湾史前文化之源的研究拉近了空间距离，有力地佐证了闽台同根同祖的文化渊源，改变了海峡两岸考古学家研究台湾史前文化源于贵州的共识。特别是船帆洞下文化层发现的距今2至3万年左右的人工石铺地面，属国内首次，世界罕见。

万寿岩遗址一经发现立刻引起有关学术界及各级政府部门领导的高度重视，当即被评为2000年度十大考古新发现，并于2001年6月被国务院公布为全国重点文物保护单位。

为保护这一重要文物，福建省曾有时任福建省省长的习近平等7位省级领导亲自签署了要保护这一重要遗址的意见[附件二]。福建省人民政府发布了闽政[2001]文15号[附件四]，公布了万寿岩旧石器时代遗址保护范围。福建省文物主管部门，深入现场，上通下达，为万寿岩遗址的抢救性发掘和保护工作起到了重要作用。三明市政府为保护好这一古人类瑰宝，先后发布了明政[2001]文99号、明政[2002]文23号[附件一]，公布了万寿岩遗址的保护范围及保护管理规定，并成立专门的文物管理机构，为万寿岩遗址的保护提供了可靠的保障。

万寿岩遗址原为三明钢铁厂采石原料基地，为了保护这处远古文化遗址，他们牺牲了局部利益顾全大局立即停止开山采石。停产后，三明钢铁厂损失矿山综合投资6000万元，并失去每年近一亿元的产值。三明市政府每年少收入地方税款3800万元，三元区政府每年少收地方税380万元。在万寿岩遗址抢救性发掘和出现紧急险情进行抢险性保护工作中，三明市政府和三明钢铁公司曾拨专款予以大力支持，为全面实施万寿岩旧石器时代遗址文物保护规划赢得了宝贵时间。

国家文物局有关领导对万寿岩遗址的保护也给予了极大关注，郑欣淼副局长、宋新潮司长、郭旃处长、刘曙光主任等都先后亲临现场视察指导。国内著名考古与文物保护方面的专家学者黄景略、张森水、夏正楷、吴茂霖、董兴仁、黄克忠、李荣全、王幼平、高星等先生亲自参加了有关考古与文物保护的具体工作，福建省博物馆也多次派人员到万寿岩遗址考古发掘工地协助工作。中国著名古人类学家贾兰坡先生生前一直关注万寿岩遗址的保护和工作开展情况，并在万寿岩石制品鉴定书上批写了“这个遗址很重要，必须保护”[附件三]的意见。

根据《国务院关于加强和改善文物工作的通知》精神和国家文物局关于对全国重点文物保护单位都要编制总体保护规划的要求，为有计划、有步骤的进行有效保护，三明市文化与出版局于2001年11月正式委托中国文物研究所编制《福建省三明万寿岩旧石器时代遗址保护总体规划》。中国文物研究所有关技术人员多次深入遗址区进行现场考察及资料的搜集汇编，于2002年6月提交了保护规划初稿。2002年7月底，福建省文化厅与三明市人民政府联合组织召开了省级论证会，经过对《福建省三明万寿岩旧石器时代遗址保护总体规划》进行评估，认为：“《规划》体现了‘保护为主，抢救第一’的文物保护方针，指导思想明确。能从万寿岩遗址实际出发，实事求是，重点突出，点面结合较好，科学依据较充分。”并对《规划》中的不足之处提出了修改意见。在对专家评审意见进行了认真分析、仔细研究后，设计人员对《规划》文本做了进一步的修改，于2002年9月完成了保护规划文本。

呈报国家文物局后，国家文物局于2005年2月对《福建省三明万寿岩旧石器时代遗址保护总体规划》进行了批复，同意该规划的同时，提出小部分内容作进一步补充、修改。经与规划部门协商，2006-2008年，设计人员先后三次到万寿岩遗址进行实地勘察，并结合规划文本进行研究分析，根据国家文物局批复意见作了补充修改。同时，根据国家文物局批复意见和《福建省三明万寿岩旧石器时代遗址保护总体规划》要求，三明市文化与出版局聘请中国文物研究所（中国文化遗产研究院）编制了万寿岩遗址保护工程第一至第四期保护工程方案，并通过了国家文物局的批复。根据万寿岩遗址保护规划的要求和万寿岩遗址的实际情况，2011年前陆续完成了万寿岩遗址第一期、第二期、第三期抢险、加固等保护工程，并通过了国家文物局对第一至二期工程的验收，建成了万寿岩遗址博物馆，完成了周边环境的初步整治等规划前期工作，实现了了规划分期及实施的近期目标。2012年，三明市积极申报建设万寿岩国家考古遗址公园，结合《福建省三明市万寿岩考古遗址公园规划设计》方案，再次聘请中国文化遗产研究院对《福建省三明万寿岩旧石器时代遗址保护总体规划》进行调整，针对万寿岩遗址下阶段的保护工作，做了近期和远期实施目标安排和规划。

规划文本分三部分内容：第一部分，规划说明及实施经费估算；第二部分，规划图纸；第三部分，附件。本规划在编制过程中，得到了中科院古脊椎动物与古人类研究所张森水先生（研究员、国家文物局专家组成员）、高星先生（研究员、中国科学院百人计划学者），北京大学考古系王幼平先生（教授、博士生导师），中国文物研究所黄克忠先生（高级工程师、国家文物局专家组成员）、傅清远先生（总工、高级工程师），岩前林业站王源楠先生（高级工程师、全国十大绿化标兵、享受国务院特殊津贴专家）等专家学者的悉心指教，福建省文物局、省博物院、三明市政府、三明市文化广电新闻出版局领导及同志们的全力支持，在此一并表示感谢。

第一章：自然地理概况

1．1  地理位置与交通（规划图1-1、1-2）

- 1．1．1  地理位置

万寿岩遗址位于福建省三明市三元区岩前镇岩前村西北约1公里处。三明市西北与明溪交界，东北跟沙县相连，西南和永安毗邻，东南与大田接壤。遗址距三明市西直线距离约18公里，地理座标东经1172857，北纬261610。

- 1．1．2  交通

三明市地处福建省中西部山区沙溪河流域中段的梅列盆地，夹在武夷山与戴云山脉之间，过去交通十分不便，历有“闽道更比蜀道难”之说。建国以后特别是近年来随着改革开放的发展，三明地区的交通得到了迅速改善。

纵贯三明南北的鹰厦铁路，是三明与外界联系的主要干线，近期又向北增加了横南铁路，向南增加了梅坎铁路，经漳平至泉洲的铁路业已开通。福州三明经205国道与316省道全程约270公里，北京到福州的高速公路已开通，使福州至三明的时间缩短至2小时。三泉高速公路于2010年建成通车，三明至江西和粤赣的高速公路可与京九铁路相接，天津至汕头的高速公路途经三明市。向塘高速铁路将于2013年10月建成，将是三明境内第一条快速铁路。规划中的湄渝高速公路三明段（三元区莘口经岩前至明溪城关）在岩前设有互通出口，届时，三明市区至岩前将全程高速，时间约15分钟。同时，三明市有专线客车抵达岩前镇岩前村万寿岩旧石器时代遗址区，全程约38公里。

1．2  遗址地质概况（规划图2、3）

- 1．2．1  地形地貌

本区属多山丘陵地带，境内山岭耸峙，峰峦叠嶂，丘陵连绵起伏，河谷盆地与溪流错落相间。以万寿岩为中心的4平方公里区内，地形较复杂，沟谷发育，总体地势北高南低，最高处位于东北部海拔378.8米，最低处位于岩前盆地海拔约170米。根据地貌特点，可进一步划分为喀斯特岩溶孤山地貌、丘陵地貌、山间盆地等三个次级地貌区。

1、喀斯特岩溶孤山地貌以万寿岩山体为代表，呈椭圆形，由晚石炭系船山组石灰岩组成，面积约0.26平方公里，海拔357.5米，相对高度约175米。万寿岩山形嵯峨陡峭，岩溶发育，在不同高度形成了多个深大的水平溶洞，（如船帆洞、灵峰洞、龙井洞等），为古人类栖居提供了良好的条件。

2、丘陵地貌是区内的主要地貌类型，海拔200—300米，最高处位于东北部，海拔400米，相对高差（切割深度）80—290米。山坡坡度都在30度以内，一般为10—20度。山间河谷多为“U”形谷，谷底纵向坡降较小，水流落差不大。

3、岩前山间盆地位于南部岩前镇万寿岩体西侧，主体部分形态近似圆形，直径为900米，西北、东南和西南部分，分别沿河谷呈枝状伸展，海拔在172米左右。渔塘溪呈半环状流经盆地，盆地内发育有2级阶地，I级阶地沿河床分布，狭小；II级阶地较发育，分布面积大，高出河床约3米，阶地面平坦。

- 1．2．2  地层

万寿岩遗址规划区内主要出露的地层有：早石炭系林地组，晚石炭系船山组，中侏罗系漳平组及第四系冲洪积层和洞穴堆积。

林地组（C1l）：分布于西部及中部，出露面积约0.8平方公里，岩性为石英砂砾岩夹紫红色粉砂岩，石英砂砾岩风化后较松散。

船山组（C2c）：分布于中部万寿岩及北部上岩等地，出露面积约0.3平方公里，岩性为厚层——块状灰岩，质较纯，底部夹有一层厚约5米的泥岩，钙质泥岩呈薄层状。船帆洞、灵峰洞旧石器时代洞穴遗址就发育在此层中。船帆洞至灵峰洞一带岩层产状走向北西290—300度，向北东倾，倾角20—30度。

漳平组（J2z）：分布于西南部及中部，出露面积约0.8平方公里，岩性紫红色、灰绿色粉砂岩、灰白色长石石英砂岩等。

第四系冲洪积层（Q）：分布于南部岩前盆地及宽缓河谷谷地内。厚度大于4米，由砂砾层和亚粉（砂）土层组成，呈松散状。

洞穴堆积主要发育于船帆洞、龙井洞及灵峰洞内，堆积物为粘土、灰岩及钟乳石碎块，一般无层理，少数显现层理并含石英细砾石。

此外，尚见层厚0.3—0.5米的钙质碎屑层（钙板），胶结紧密。石制品及动物骨骼化石主要出于洞穴堆积层中。

- 1．2．3  区域构造

1、断层：

本区构造较复杂，各地层间多为断层接触。区域性断层主要有3条，均呈北西向展布。西南部一条长约1公里，中部一条长约1.5公里，北东部一条长约1.2公里。发育埋藏着旧石器古人类遗址洞穴的船山组灰岩覆于林地组之上，二者为断层接触。接触界面有矿物变质现象，从矿物生长线理判断，构造运行方向由北东向西南滑动。

2、节理裂隙：

万寿岩地区节理裂隙很发育，纵横交错，其中主要裂隙有3组。第一组走向为北西340—350度，略向北东倾，分布于万寿岩东南及北部，形成宽约75米的裂隙带，断续延伸350米。裂隙宽度不等，大者可达2米（被钙质沉淀物充填），是区内最大的一组裂隙。山顶开采场所出露的4个落水洞均分布在本组裂隙上。此外，在裂隙的旁侧和延伸方向采石场内尚见多个积水坑，与上述裂隙有直接关系。第二组为层间裂隙，顺岩层层面发育，遍布于整个灰岩体。第三组为横向节理裂隙，垂直于岩层分布，除少数裂隙较大外，一般都较小，延续不长。

- 1．2．4  水文地质

1、河流：

万寿岩古人类遗址规划区内主要河流为渔塘溪，渔塘溪源于明溪县境内，汇入沙溪。沙溪系闽江三大主干流之一，具有流程短、坡降大、水流急、径流系数大等特点，渔塘溪受季节供水影响较大，十一、十二、一月为枯水期，可脚踩河底铺石通过，四、五、六月为丰水期，其它各月为平水期，水流在万寿岩区段内流速较缓，由西向东曲环向南穿过岩前盆地中部，溪水两岸绿树葱茏，村落棋布，生态环境保持较好。

- 2、地下水：

区内地下水主要接受大气降水补给，具有就地补给就地排泄特征，径流途径短，大多以下降泉或渗流形式排泄于沟谷中，部分以侧向补给形式，供给松散岩类孔隙含水岩组。地下水动态明显受大气降水控制，常年旱季水位标高为184.1米。地下水主要以三种类型出现：碳酸盐类裂隙岩溶水、碎屑岩类孔隙裂隙潜水、松散岩类孔隙水。

- （1）碳酸盐岩类裂隙岩溶水

此类型水分布于万寿岩一带岩溶裂隙中，岩溶主要存在于侵蚀基准面以上。山顶开采场及船帆洞上方陡峭岩面上见有6个较大的落水洞（表1—1）。地表溶蚀裂隙、溶沟、溶槽、小溶洞发育。溶蚀裂隙以北东向、北西向两组为主，且延伸长，深部岩溶不太发育。根据后岭石灰石矿区钻探资料，岩溶率为1.65%。含裂隙岩溶水泉流量2.396L/s，间歇泉流量3.426L/s。其含水性不均匀，富水性为弱一中等，水质类型属HCO-Ca型，PH值7.39—7.56，侵蚀性CO2含量为0.00—9.54mg/L，为不具腐蚀性或弱腐蚀性水。

万寿岩遗址落水洞统计表（1—1）

| 编号 | 位 置 | 规 模 |  |  | 形 态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 长（m） | 宽（m） | 深（m） |  |
| 1 | 开采场1号平台西南壁边 | 4.5 | 0.6 | 较深（具体深度不明） | 洞口近于菱形 |
| 2 | 开采场1号平台西南壁边 | 0.4 | 0.26 | 5 | 洞口近于半圆形 |
| 3 | 开采场1号平台西北开采平面上 | 0.7 | 0.5 | 不详 | 洞口近于圆形 |
| 4 | 开采场1号平台西北开采平面上 | 0.6 | 0.4 | 不详 | 洞口不规则，近于菱形 |
| 5 | 船帆洞顶约30mWN侧约30m（估计与下部裂隙相通） | 1.14 | 0.6 | 3.6 | 洞口近于椭圆形，其周边众多溶蚀凹穴 |
| 6 | 船帆洞顶约30m岩陡坎上 | 0.3 | 0.2 | 1.3 | 洞口呈椭圆形 |

（2）碎屑岩类孔隙裂隙潜水

该类地下水主要赋存于桃子坑组、林地组、梨山组及漳平组岩层风化带孔隙裂隙中，地表以泉水出露。规划区内主要出露的泉水有4	处，万寿岩东北侧山坡坡脚见有2个泉眼，相距5米，泉流量分别为0.513L/s、0.155L/s，泉水出露标高199.20米，含水性不均匀，富水性弱。水质类型属HCO—Ca型，侵蚀性CO2含量为34.11mg/L，PH值5.71，为弱酸性水，具中等腐蚀作用。万寿岩东南侧沟谷中有一涌泉，常年有水，据介绍流量较大，现大部分被土石掩埋，宋代曾以此泉作为源头，顺沟谷修建有五级放生池，泉水标高198.44米。万寿岩西侧陡坎尚有一泉水出露，常年有水，水量不大，泉水露头标高约183.5米左右。

- （3）松散岩类孔隙水

主要分布于万寿岩西南部岩前盆地一带，含水层岩性为第四纪冲洪积砂砾卵石层，以孔隙潜水为主，富水性较弱。由于岩土中含有粘土质，因此侧向渗流滞后，雨季局部低洼处积水。

1．3  地震、气象及环境质量评价

- 1．3．1  地震

根据《中国地震烈度区划图（1990）》福建省地震烈度区划表，三明地区为地震烈度Ⅵ度区，区内未发现活动断裂，故应属区域稳定地段。

- 1．3．2  气象

万寿岩遗址地处沿海内陆山区，兼具大陆性和海洋性的气候特点。温热湿润，冬季多雾，四季分明，冬短夏长。年平均气温为19.4℃，极端最低气温-7.6℃。年平均气压为995.2毫巴。这里雨量充沛，受海洋性季风影响显著，年平均降雨量约1700mm，3—4月为春雨季，5—6月夏雨季（又称霉雨季），7—9月为台风雷雨季，10—次年2月为旱季。年平均相对湿度79—84%。年均雾日56天。本区常年主导风向为北、北东，年平均风速 1.8米/秒，最大风速18米/秒，风向南、东南。

- 1．3．3  环境质量评价

万寿岩遗址依山傍水，环境优美，且远离市区，本应环境质量较好，但由于近年来岩前镇及三明钢铁厂在此开山采石，烧制水泥石灰，致使区内烟尘飞扬，植被表面积垢白色粉尘。工厂排出的废气使万寿岩山体附近天空透明度较低。规划区内噪声主要来自于周围的矿山公路交通噪音和烧制加工石灰的噪音，具体的污染指标尚待环保部门出具正式评价。

1．4  土壤、农耕与植被

万寿岩遗址规划区内坡地土壤主要为灰红泥土、红泥土、黄泥土。盆地、沟谷及溪边以黄泥田，灰泥田占绝大多数，土壤多属中壤偏酸性，肥力中等。

遗址规划区内约有农田230亩，山地300亩，农田以种植蔬菜水稻为主，山地以果树及次生杉树为主。

整个规划区内植被覆盖率较高，万寿岩山体基本为自然植被，据专家观测，山体上的植物达150余种，基本为灌木与草本植物互生，受土壤分布限制，很少见高大乔木。万寿岩山体周围地区由于人为破坏，原生植被较少，大多为次生经济林（杉木林、毛竹林等），以及少量针叶与常绿阔叶混交林。位于吕厝龙脉山靠近村落一侧，当地居民为保护风水而幸存有部分原生林围绕村落生长。

第二章：文物价值评估

万寿岩遗址是1999年9月至2000年1月期间，经国家文物局批准，由福建省博物馆、三明市文化与出版局、三明市文管办、三明市博物馆联合组队对灵峰洞和船帆洞进行抢救性发掘的，发掘面积约400平方米，出土了800余件石制品和少量骨角器及一批哺乳动物化石。特别是船帆洞下文化层石铺地面的发现在全国尚属首次。对其历史价值与科学价值，不同学科的专家学者均给予了高度评价。

2．1  把福建历史提前了十几万年

福建省发现旧石器时代遗物始于1986年10月，1989年11月对三明地区清流县狐狸洞进行了考古发掘，出土了5枚晚期智人牙齿化石和大量哺乳动物化石。1989年在漳州市北郊阶地上采集到千余件石制品，被命名为“漳州文化”。随后中国科学院古脊椎动物与古人类研究所、福建省博物馆和漳州市文化局对莲花池山等地进行了发掘和研究，认为后者为旧石器晚期遗物，“漳洲文化”的石制品可能稍晚。万寿岩遗址的发掘，改写了人类在福建存在的历史。通过万寿岩灵峰洞遗址的第三层更新世“黄色堆积”中出土的具有断代意义的中国犀与巨貘哺乳动物化石和南京师范大学年龄研究中心用灵峰洞旧石器文化层的钙板做的铀系测年研究所得结果见表2—1。

福建灵峰洞样品230Th/234U年代测定结果（表2—1）

| 原样编号 | 实验室分析号 | 铀含量(ppm) | 230Th/233Th | 234U/238U | 230Th/234U | 230Th年龄(ka) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99SLT16(3)下1 | 200017 | 2.4 | 75 | 1.1140.014 | 0.9370.022 | 262Combin |
| 99SLT16(3)下2 | 200018 | 3.1 | 78 | 1.0800.013 | 0.9140.022 | 246Combin |
| 99SLT14(3) | 200019 | 1.8 | 16 | 1.11130.016 | 0.8360.019 | 185Combin |
| 99SLT16(4) | 200020 | 5.3 | 16 | 1.0880.013 | 0.8880.022 | 222Combin |

第三层钙板年代距今18.5−1.1+1.3；第3层下部钟乳石钙板样品采自钙板上、下部，上部年代距今24.6−2.2+2.8万年，下部年代距今26.2−2.4+3.1万年；第4层钙板年代距今22.2−1.8+2.1万年。测试者沈冠军认为其中第4层所送样品因含骨化石碎片，铀系年代可能偏年轻，所以其真实年代应大于22万年。

由此可以判定，古人类在灵峰洞遗址活动的年代距今约18万年，应属旧石器早期遗址，这是迄今为止福建境内发现最早的旧石器时代遗址，它把人类在福建生活的历史提前了十多万年。

2．2  多个不同时期洞穴类型遗址同集一山

万寿岩遗址中的灵峰洞和船帆洞等遗址分布于同一座山体的不同高程上，灵峰洞属旧石器时代早期遗址，船帆洞属旧石器时代晚期遗址，在时间上跨越了旧石器时代早晚末三个阶段，在一座山体上发现了多时期的旧石器文化洞穴遗址，这是福建乃至整个东南沿海地区目前绝无仅有的。灵峰洞遗址也是目前华东地区发现最早的洞穴类型旧石时代早期遗址。这种在空间上的集中，时间上的延续，表明在更新世时期，三明一带气候温暖，有丰富的生活资源，适于古人类生存和繁衍，这样的自然历史背景条件在福建境内是不乏见到的，它为在福建乃至整个东南沿海寻找旧石器时代早期遗址带来了新的希望。

2．3  发现了举世罕见的人工石铺地面

万寿岩遗址考古发掘最重大的成果之一是在船帆洞下文化层距今约2—3万年的地层中，揭露出一面积约120平方米的人工石铺地面，该石铺地面石质以灰岩为主，无序排列，周围似有排水沟槽分布（待考），经北京大学夏正楷教授和北京师范大学李容全教授鉴定认为，船帆洞内的石块层确系古人类石铺地面，其主要依据：

1、从平面分布看，石铺地面主要分布在近洞口北侧，与洞口无直接关系；石铺地面与岩壁之间有明显间隔；石铺地面与原始洞底面起伏的关系是：只铺设在较低地面部分，局部边界平直而截然。

2、在剖面上，石铺地面基本上为厚薄比较均匀的单一层次，层底部未见流水侵蚀痕迹和流水堆积物质。

3、石铺地面的石块岩石组成中有石英砂岩，与洞顶坍塌无关；未见石块间隙之间的细粒充填物；多数石块略有磨圆，亦有个别尖棱石块混杂其中，石块排列不具有流水作用的定向性。

对于旧石器时代，古人类为改善自身的居住活动条件而进行的建筑活动，在国外曾屡有发现，国外如：法国曾发现有石头堆砌的挡风墙，乌克兰、俄罗斯均发现有用石头和猛马象骨象牙堆砌的围圈和半地穴式建筑遗迹等；国内如：黑龙江阎家岗用骨头垒砌的半圆形遗址，但对地面进行大面积处理在国内尚属首次，国外也属罕见。这一重大发现为研究早期古人类适应改造生活环境的能力，提供了珍贵的实物资料，同时对末次冰期古人类生存地域和文化演进研究也有着极其重要的意义。

2．4  丰富珍贵的出土文物

万寿岩旧石器时代遗址目前仅集中清理了灵峰洞与船帆洞两个洞穴遗址的部分地段。其中船帆洞清理发掘面积约350平方米，从上下两个文化层出土了近500件石制品，200余件动物肢骨化石和少量骨角制品。船帆洞上层文化发现的磨制骨、角器与粗糙的打击石制品共存，显示出当时工业重心的转移，这个石制品组合的发现，为华东地区研究旧石器时代向更高阶段发展提供了有意义的资料。船帆洞下文化层石制品组合中有较多加工精细的石片刮削器和少量的尖状器，石制品的个体总平均值小于中国南方的砾石文化而大于北方的石片文化。石制品的这些特点可能给研究中国东部旧石器文化提出了的新课题。

灵峰洞清理发掘总计面积约近300平方米，堆积可分四层，文物主要出自第三层，出土石制品75件，及少量的哺乳动物化石，包括中国犀和巨貘牙齿化石。灵峰洞出土的石制品以大中型为主，在文化上应属南方砾石文化传统，它是至今这个文化传统的最东界之一，扩大了其原有分布区，其中的锐棱砸击石片是有测年记录最早的标本。

2．5  为闽台史前文化渊源提供了有力证据

万寿岩古人类遗址的发现不仅具有很高的学术价值，且具有很重要的政治意义。1968年台湾考古工作者曾在台东县长滨乡八仙洞中发现大量锐棱砸击石片和石核，经C14年代测定，石制品的产生大约距今5000多年。1978年和1986年大陆考古工作者分别在贵州省的猫猫洞和穿洞中挖掘到大量同类的石片、石核，经遗址年龄测定为距今8000—9000年前。著名考古学家张森水先生指出“台湾长滨文化源自大陆”，这一观点取得了海峡两岸有识的考古学家、人类学家和第四纪地质学家的共识。但贵州与台湾相距甚远，学术界对于大陆文化如何东迁入岛的路线尚不明确。一些学者曾在不同时期否认了台湾史前文化与大陆的渊源关系，并提出源自菲律宾的观点。在三明万寿岩灵峰洞出土的二块锐棱砸击石片距今近二十多万年前，船帆洞发现的一个石核和三块石片距今达2—3万年，经鉴定，其在技术和类型上与台湾发现的锐棱砸击石片和石核相同，这在空间上有力地说明了台湾史前文化源自大陆，为闽台史前文化同源提供了新的证据，有力于较明确地解释大陆史前文化迁入台湾的路线。

第三章：遗址现状概述

3．1  旧石器时代遗址及文物现状（规划图4）

万寿岩旧石器时代遗址主要为洞穴遗址，它们分布于山体不同高程之上，目前已查明埋藏有化石等遗存的洞穴共有7个，从北向南再向东依高程分布为岩侧小洞、船帆洞、龙井洞、灵峰洞、碧云洞、通天岩洞、一线天洞。经考古调查各洞的大致情况见万寿岩洞穴遗址一览表（表3—1）。

万寿岩遗址洞穴遗址一览表（表3—1）

| 洞穴遗址 | 编号 | 位置 | 洞穴状况 | 遗迹遗物 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 船帆洞 | SP1SP2 | 岩西坡脚下相对高度3米 | 凸字形洞体保存较好 | 石铺地面、石制品、骨角器、动物化石、排水沟槽（待考） |
| 龙井洞 | LG1 | 岩西南侧相高度36米 | 不规则方形平面保存较好 | 有化石遗存，尚未发掘。 |
| 灵峰洞 | LF1 | 岩西南侧相对高度37米 | 不规则方形平面约一半多洞体被炸毁 | 石制品、动物化石 |
| 碧云洞 | BY1 | 岩南坡 | 长方形，现被掩埋于废矿渣下 | 未发掘 |
| 通天岩洞 | TT1 | 岩顶裂洞 | 残存约70米 | 化石等遗存 |
| 一线天洞 | YX1 | 岩顶东北部 | 残存10米 | 化石等遗存 |
| 岩侧小洞 | YZ1 | 岩下西北角 | 进深11米 | 化石等遗存 |

从考古调查情况可以了解到船帆洞、龙井洞、灵峰洞、碧云洞保存状况较好，其中船帆洞、灵峰洞已进行了初步发掘，并取得了显著成果。

- 3．1．1  船帆洞概况（规划图5、6、7）

1、现状：

船帆洞俗称双连洞，位于万寿岩西坡脚下，洞体坐东向西，洞口宽大高敝，洞宽30米，进深约49米，主洞顶最高近8米，最低处约3米。主洞后侧有多个小支洞，其中位于东部的小支洞（2号支洞）往上延伸与南侧上部的龙井洞相通。从出土的哺乳动物化石中包含三个绝灭种和与上文化层之间相互叠压关系分析，船帆洞应属旧石器时代晚期，初步估计约2—3万年。船帆洞史前文化堆积，在宋代时曾遭受过建筑活动扰动，因此对局部地段文物遗迹有一定破坏，破坏区主要以宋代以后的文物为主，文物出土层位显得有些混杂，夹有打击石制品，但在大面积区域内文物原位埋藏部分保存尚好。

船帆洞目前清理出的文物遗存主要集中于洞前侧，洞体由一块巨型岩体将洞分成前洞与后洞，前洞总体面积约400平方米，古人类石铺地面集中在洞前侧的北部，约占120平方米，在石铺地面周围局部存在一些沟槽，疑为古人类为排水所挖（待考）。石铺地面北侧靠洞体留有一段窄长的钙板层。沿前洞后侧有一段宽2—3米长约35米的经宋代翻动又原位回填的土层（宋代扰坑）。目前宋代扰坑已被发掘尚未回填，形成一个窄长的沟体。宋代扰坑南段有一较窄短的宋代地道。在石铺地面北侧有几块历史时期坍落的洞顶巨石，其中两块巨石的间隙处，考古人员留出了一宽3.5米，高4.5米的文化层柱状剖面。船帆洞入口有一块洞顶坍塌的巨石，压在部分石铺地面之上，造成洞体内部的地面低于外部地面约3米左右。分析认为，旧石器时代古人类活动的平面应在石铺地面标高，这一标高与外部地面同高或略高，由于巨石的坍塌，造成外侧沉积速度大于洞体内部，洞内与洞外逐渐出现外高内低的地势，雨季时洞内积水不易排出，这或许就是古人类离开此洞的原因之一。

- 2、考古发掘概况：

对船帆洞的清理发掘工作主要集中在洞口内前侧，共布探方35个，为了解洞口内外地层关系，个别探方向洞外延伸了13米，发掘面积共360m2。由于在第7层底部发现了人工石铺地面，为完整保留这一重要史前遗迹，石铺地面以下未做清理，只在其周边作了局部解剖。

发掘区地层从上至下可分为10层，其中1—3层为近晚期扰动层，土中有宋代砖瓦，各类陶瓷片及少量器物与打击石器混杂一起。第三层以下局部发现有宋代扰坑，地道以及建筑遗迹。第4层及第8—10层没有发现遗物。具有考古意义的层位主要为第5 —7层，根据这部分地层的文化内涵又可进一步划分为上下两个文化层。上文化层为第5层包括：5A、5B层，下文化层包括6层和7层。在此上下两文化层中出土了一批石制品和动物化石：在下文化层发现人工石铺地面，在上文化层发现了几件磨制骨器和角制品。

3、主要文物遗存：

（1）遗迹

船帆洞重要文化遗迹是在第七层下部，揭露了面积约120m2的古人类石铺地面。该石铺地面位于船帆洞前侧，其平面呈不规则凸字形，西部向洞口凸出部分揭示出东西长5米，南北宽4.4米，洞内揭露部分东西宽8米，南北长22米。铺石材料主要以灰岩角砾为主，大小不等，最大者55×38cm，最小仅2×2cm。

刚刚揭露时，绝大多数石块表面呈灰黑色或黑褐色。石块的摆放较随意而凌乱，微有起伏，但均为单层，局部地段铺石面与原地面的钙板和岩石基本取平。从被晚期破坏而造成的断面观察，许多地段的石块直接铺于原地面的钙板之上，在铺石与钙板（第9层）之间偶见第8层土。在中部地段，有一块缺乏铺石的土质地面，范围约6×6m2，略呈圆形，土质较坚实微凹，它与周围的石质地面虽没有明确的界线，但与石块摆放零乱的石质地面有相对不同的分布区。西部向洞口凸出的部分地面稍高，最高处高于中央土质地面约30cm，铺石亦凹凸不平，铺石最为零乱，略向西南洞外方向倾斜，推测这样有利于防止洞外雨水进入洞内。

从已揭露的情况看，遗址地面东部的北段被宋代扰坑破坏严重，而东部的南段则保存了原来曲折不平的地面轮廓，未受到后期人为或自然力的破坏。此外，遗址的北部与东北部各有一处平面不规则的自然塌陷坑，原地面的铺石仍保留在塌陷坑内。

（2）遗物

①动物化石

船帆洞出土动物化石主要集中在上文化层，大约有200余件以肢骨为主，其中带有烧烤痕迹的有40余件以鹿与麂的化石数量最多，还有爬行动物类的龟鳖甲片。经鉴定动物种类有：

| 竹鼠 | Rhizomys sp. | 犬科 | Canidae |
| --- | --- | --- | --- |
| 豪猪 | Hystrix sp. | 野猪 | Sus sp. |
| 弥猴 | Macaca sp. | 鹿 | A(大型的)、B(小型的)Cervus sp.A and B |
| 熊 | Ursus sp. | 麂 | Muntiacus sp. |
| 水牛 | Bubalus sp. | 龟鳖类 | Chelonia |

船帆洞下文化层动物化石较零星，绝大多数出土于石铺地面上，这里出土了最具断代意义的中国犀与巨貘化石。经签定动物种类有：

| 蝙蝠 | Rhinolophus sp. | 犬科 | Cani dae gen.et sp.indet |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 竹鼠 | Rhizomys sp. | 巨貘 |  | ### Megatapirus argustus |
| 鼠 | Rattus sp. | 中国犀 |  | #### Rhinoceros sinensis |
| 猕猴 | Macaca sp. | 水牛 |  | Bubalus sp. |
| 鬣狗 | Crocuta sp. | 鹿 |  | Cervus sp. |
| 虎 | # Felis tigris | 龟鳖类 |  | Testudinidae gen.et sp.indet |
| 棕熊 | ## Ursus arctos |  |  |  |

②石制品

船帆洞上下两文化层出土石制品共400余件，可分为石锤、石砧、石核、石片、刮削器、尖状器、砍砸器等以及几件锐棱砸击石片，其中下文化层出土303件，在石铺地面尚有100余件未予采集：上文化层出土79件，船帆洞出土石制品见分类表3—2、3—3。

船帆洞遗址下文化层出土石制品分类、测量与统计（表3—2）

| Classification,measurements and statistica of the lithic artifacts from the lower cultural layer in Chuanfandong site 1）指破损端的夹角。2）分母为石器总数，分子为石制品总数 分 数 类 量 项目 与测量 |  | 断块 | 断 片 | 打 击 砾 石 | 石 核 | 石片 |  | 石 锤 | 刮削器 |  |  | 砍砸器 |  | 尖状器 |  | 手 镐 | 分 项 统 计 | 百 分 比 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 锤 击 | 锐棱砸击 |  | 单 刃 | 双 刃 | 多 刃 | 单 刃 | 双 刃 | 单 尖 刃 | 双 尖 刃 |  |  |  |
| 原料 | 石英 砂岩 | 56 | 12 |  | 13 | 19 | 1 |  | 10 | 2 | 4 | 4 |  | 1 |  |  | 122 | 40.3 |
|  | 砂岩 | 77 | 10 | 2 | 11 | 15 |  | 4 | 17 | 4 | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 156 | 51.5 |
|  | 石英岩 | 8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  | 1 |  |  | 13 | 4.3 |
|  | 硅质岩 | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 1.7 |
|  | 页岩 | 1 | 1 |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 1.9 |
|  | 燧石 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 0.3 |
| 毛坯 | 砾石 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 | 1 |  |  | 2 | 9 | 13.6 |
|  | 石片 |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 6 | 9 | 2 |  | 4 | 1 |  | 48 | 72.8 |
|  | 断块 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1.5 |
|  | 断片 |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 8 | 12.1 |
| 加工方式 | 复向 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |  | 32 | 48.5 |
|  | 向破 裂面 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  | 1 |  | 2 |  |  | 11 | 16.7 |
|  | 向背面 |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 4 | 5 |  | 1 |  | 1 | 19 | 28.8 |
|  | 错向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 4 | 6.0 |
| 长度 |  |  | 56.3 | 46.5 | 74.3 | 54.7 | 53 | 110.2 | 57.2 | 62.1 | 71.3 | 101.5 | 174.0 | 93.6 | 113 | 134.5 |  |  |
| 宽度 |  |  | 59.3 | 80.5 | 100.1 | 58.1 | 58 | 73.2 | 72.6 | 65.1 | 65.4 | 119.4 | 120.0 | 69.4 | 73 | 112.5 |  |  |
| 厚度 |  |  | 33.1 | 62.5 | 106.9 | 22.0 | 14 | 44.2 | 28.7 | 21.4 | 28.6 | 54.9 | 41.0 | 31.0 | 16 | 62.0 |  |  |
| 石片或 台面角 |  |  |  |  | 84.2 | 104.9 | 84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧刃角 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73.0 | 80.5 | 82.4 | 79.7 | 70.0 | 82.3 | 80 | 74.0 |  |  |
| 端刃角 |  |  |  |  |  |  |  | 90.01) | 74.9 | 76.0 | 83.9 | 86.4 | 70.0 | 77.6 | 50 | 65.5 |  |  |
| 尖刃角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 68 71 | 65.5 |  |  |
| 分类小计 |  | 146 | 23 | 2 | 24 | 35 | 1 | 6 | 31 | 7 | 11 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2 | 303/722) |  |

船帆洞上文化层出土石制品分类、测量与统计（表3—3）

Classificafiorv,measurements and frequencies for lithic artifacts from the Upper Cultural Level

| 分类 数量 项目 |  | 断块 | 断 片 | 石 核 | 石片 |  | 打 击 砾 石 | 刮削器 |  |  | 砍 砸 器 | 石 锤 | 石 砧 | 分 项 统 计 | 百 分 比 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 锤 击 | 锐棱砸击 |  | 单 刃 | 双 刃 | 多 刃 |  |  |  |  |  |
| 原料 | 石英砂岩 | 18 | 4 | 6 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 13 | 39.2 |
|  | 砂岩 | 14 | 4 | 4 | 5 | 1 |  | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 1 | 45 | 56.9 |
|  | 泥岩 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.3 |
|  | 硅质岩 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.3 |
|  | 镜铁矿石 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1.3 |
| 毛坯 | 砾石 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 45.5 |
|  | 石核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 9.1 |
|  | 石片 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 | 1 |  |  |  | 4 | 9.1 |
|  | 断片 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 36.3 |
| 加工方式 | 复向 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 11.1 |
|  | 向破裂面 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 3 | 33.3 |
|  | 向背面 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 44.5 |
|  | 错向 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 11.1 |
| 长度 |  | 85.9 | 48.4 | 64.8 | 53.3 | 59 | 125 | 91.3 | 74 | 49 | 107.0 | 138.7 | 180 |  |  |
| 宽度 |  | 73.4 | 59.9 | 104.0 | 56.9 | 95 | 111 | 59.0 | 108 | 72 | 93.8 | 74.6 | 131 |  |  |
| 厚度 |  | 40.4 | 17.0 | 81.8 | 18.1 | 13 | 51 | 24.0 | 24 | 19 | 51.9 | 44.6 | 45 |  |  |
| 石片或台面角 |  |  |  | 83.2 | 107.6 | 87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧刃角 |  |  |  |  |  |  |  | 65 | 65 | 76.0 |  |  |  |  |  |
| 端刃角 |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 70 | 58 |  | 91.7 |  |  |  |
| 尖刃角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分类小计 |  | 34 | 8 | 10 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 79/111) | 100 |

③骨器与角制品

骨器与角制品均出土于第5B层，器型有骨锥、角铲及角装饰品等。

骨锥1件，动物肢骨片磨制而成，下部断残。器表呈浅黄色，器身大部分磨光，局部尚保留刮削的痕迹。

角铲1件，上部断残。推测成器过程如下：先从小型鹿角主干上剁下一段并打裂成片，将鹿角片的裂面加以磨制。

有割切痕的鹿角尖1件，下端可见割剁痕迹。

- 3．1．2  灵峰洞概况（规划图8）

1、现状

灵峰洞俗称观音洞，位于万寿岩西南坡，相对高度约37米。现在洞朝西南，原洞口于80年代在开山采石中被毁，洞体被炸去一半有余。现洞宽20米，进深16米，洞顶最高约15米，洞底分布有东西向的小支洞，洞口东南侧有一溶洞内部曲折迂回与北下方的龙井洞相通。洞内早期地层只有一层钙板，钙板多呈悬空状态，含有较多的啮齿类动物化石和其它动物碎骨化石。根据钙板的230Th/234U年代测定结果，灵峰洞古人类遗址年代约在18万年左右，属旧石器时代早期遗址。

灵峰洞在宋代及以后的很长时期内，曾有较大的建寺修庙活动，因此内部扰动较大，坑凹之处多被近现代杂土所充填，近洞口的北部留有一宋代建庙时的柱础遗迹。现保留的早期地层主要分布在洞体东南部，为保留洞穴纵向地层，留有一剖面未做发掘，总面积约50m2，洞中部留有约10m2一钙板层，在洞口仍可见零星的原生堆积。北部有一高而坦的岩面，岩面上的堆积约厚0.15m，已基本钙化，剖面见有小哺乳动物化石。

- 2、发掘概况

灵峰洞共布置了2×2规格的64个发掘探方。洞内主要地层有4层，其中只有一层钙板层为早期地层。依从上到下发掘次序，第一层为明清近现代堆积层，清理面积约230m2。第二层为位于钙板下的宋代填土层，清理面积约50 m2，此层一直揭露到洞底，了解到洞底裂隙填土仍为宋代堆积。第三层选择悬空横架于东部岩壁面积约13平方米的钙板层堆积进行发掘，出土了一批哺乳动物化石和石制品。第四层未做清理，但局部见有啮齿类动物化石和其它哺乳类动物骨骼碎片化石。

3、主要文物遗存

（1）动物化石

灵峰洞遗址第三层出土的哺乳动物化石多为单个牙齿或破碎的肢骨，只有少数翼手目和啮齿目的小哺乳动物的下颌骨，这些化石未见清楚的水流冲磨痕迹，颜色呈淡黄色，石化程度较高，初步鉴定结果如下：

| 蝙蝠 | Vespertilionidae | 鼯鼠 | Petaurisa sp. |
| --- | --- | --- | --- |
| 社鼠 | Niviventer sp. | 竹鼠 | Rhizomys sp. |
| 鼬 | Mustela sp. | 中国犀 | #### Rhinoceros sinensis |
| 巨貘 | #### Megatapirus augustus | 牛 | Bovidae |

（2）石制品

灵峰洞出土的石制品共75件，这些石制品可分为断块、断片、石核、石片、石锤、刮削器、砍砸器等，各类石制品测量统计等见表3—4。

灵峰洞遗址第3层出土石制品分类、测量与统计（表3—4）（单位：mm，度）

Classification, measurements and statistics of the stone artifacts from 3 layer of Lingfengdong site

| 分 数 类 量 项目 与测量 |  | 断块 | 断 片 | 石 核 | 石片 |  | 刮削器 |  |  | 砍砸器 |  | 雕 刻 器 | 石 锤 | 分 项 统 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 锤 击 | 锐棱砸击 | 单 边 直 刃 | 单 边 凹 刃 | 双 边 直 刃 | 单 端 直 刃 | 单 端 凹 刃 |  |  |  |
| 原料 | 石英砂岩 | 17 | 5 | 4 | 14 | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 46 |
|  | 砂岩 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | 1 | 22 |
|  | 石英 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
|  | 硅质岩 | 1 |  | 2 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 6 |
|  | 页岩 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 | 4 |
|  | 燧石 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2 |
| 毛坯 | 砾石 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 5 |
|  | 断块 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |
|  | 石片 |  |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 1 |  | 5 |
| 加工方式 | 向背向 |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 5 |
|  | 向破裂面 |  |  |  |  |  | 2 | 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| 长度 |  | 74．1 | 59.8 | 83.4 | 56.3 | 48.5 | 88.3 | 56.5 | 58.0 | 106.0 | 111.0 | 71.0 | 124.5 |  |
| 宽度 |  | 56.0 | 51.0 | 99.5 | 50.4 | 69.5 | 61.7 | 56.0 | 38.0 | 113.0 | 96.0 | 37.0 | 76.0 |  |
| 厚度 |  | 34.6 | 19.8 | 93.9 | 21.2 | 13.0 | 25.7 | 14.0 | 22.0 | 56.0 | 42.0 | 22.0 | 41.0 |  |
| 台面角/石片角 |  |  |  |  | 83.7 | 106.0 | 71.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 侧刃角 |  |  |  |  |  |  | 62.7 | 54.0 | 66.5 |  |  |  |  |  |
| 端刃角 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69.0 | 75.0 | 68.0 | 68.5 |  |
| 分类小计 |  | 27 | 6 | 8 | 21 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 75/111) |

3．1．3  龙井洞与碧云洞简况

1、龙井洞（规划图9）

龙井洞位于万寿岩西南侧，洞口朝西南，相对高度约37米，与灵峰洞在形成层位上同属一岩溶层。洞体高约10米，进深约50米，宽约20余米，洞口比内部略高。该洞未进行考古发掘，只在局部试掘了一3×8米的探沟，未发现早期文物，仅出土了少量动物化石和部分宋、元以后的瓷器。洞内有支洞直通灵峰洞，洞口东南侧有一溶洞与船帆洞相连。

- 2、碧云洞

位于万寿岩南坡，长方形较深，目前被三明钢铁厂废弃矿碴所掩埋，未做测量与发掘。明溪县志曾有记载：“碧云洞，在淳化寺万寿岩后，崖悬怪石，其洞深遂险峨，鲜有能造，唯外一穴虚白，深广二十余丈，释子庐其前。至岩元半，一窍绝若明窗，或投以后，则震响久远，深入莫测，更上百步，至岩之巅，群峰突起，奇怪万状，正统戊寅（1441年），民避乱于此，寇莫能攻。”据介绍，碧云洞前曾建有碧云寺，坡对面顺沟谷修建有宋代涌泉及五级放生池。

- 3．1．4  非洞穴旧石器遗址

在万寿岩规划区内发现的非洞穴旧石器时代遗址点仅有一处，位于万寿岩山体对面吕厝龙脉山下部的台地，由于万寿岩整个地区还没有做详细的文物调查，估计这样的遗址点不止一处。

3．2  其它文物状况（规划图4）

- 3．2．1  主要遗迹分布

万寿岩遗址区山水灵秀，物产丰富，这里不仅是古人类的优选栖息之地，也是后代子孙在此劳作安度的居集所在。因此这里不仅有古人类遗址，后期人类也留下了大量的遗迹、遗物，它们散布在万寿岩规划区内，给万寿岩留下了更多的文化历史信息。在万寿岩西侧与南侧有两处商代文化遗址，在岩前河谷盆地的耕土层下约1.8和2米深处掩盖着有淳化寺建筑遗址，在万寿岩体东南侧有宋代碧云寺建筑遗址和利用天然泉水修筑的宋代涌泉，涌泉顺坡而下，修筑有五级放生池，五级台坪围塘的塘基仍清晰可见。万寿岩西南沿渔塘溪东岸还座落着两处村落，村内民风纯朴古宅古院比比皆是。尚有少量宋、元、清的古墓葬，散布于区内。

３．２．２　主要出土文物

万寿岩地区出土的历史时期文物主要有：

陶    瓷：宋～元的青白釉、青釉、酱黑釉。明清时期的青花瓷瓷片及少量器皿。

钱    币：唐开元通宝、宋乾元通宝等。

建筑构件：宋代瓦当，纹饰为团菊、牡丹等。还有柱础、砖雕、须弥座等。

其它文物：宋、元、明碑刻，宋元古墓葬和壁画墓，出土的器物有砚、铜镜、陶塑人物、变体动物造型等。

3．3  遗址周围厂、矿和其他建筑分布状况（规划图10）

万寿岩规划区原为三明钢铁厂的采石厂，这里石料丰富，运输及生产条件优越，因此岩前镇与岩前村也纷纷在这里建厂投产，主要有以下各类：

1、有石灰窑6座。（岩前镇2座，三明钢铁厂4座），已废弃两座，其它4座2002年3月合同期满本应自然废弃，但现在仍在生产。（保护范围内）

- 2、有砖瓦结构的民房工棚共14间，铁架若干，已废弃。（保护范围内）

3、村建观音庙一座。（保护范围内）

- 4、水泥厂2座，正在生产，岩前镇与岩前村各一座。（建控地带内）

5、三钢碎石罐一座，现已闲置，原投资1700万。（建控地带内）

6、三明变电站一座。（建控地带内）

7、村落两座，居住人口约200—300人。（建控地带内）

8、遗址区内共有良田68亩，主要种植水稻与蔬菜。山地299亩，部分种植桔树与桃树、杉树。

3．4  道路现状

遗址区有两条运矿石的公路，一条为南北向从万寿岩山前通过，部分进入保护范围，是岩前水泥厂拉矿石专用车道。另一条通往岩后三明钢铁厂采石场，这两条公路都在使用中，通往岩后的路使用率很低。区内尚有一条乡间土路直通渔塘溪边村落，是村民种地来往的主要通道。万寿岩南山坡半山腰有一条小道逶迤而上，下部已被废石矿渣掩埋，在此道上曾出土了部分宋代瓷片与瓦当，推测可能为宋代上山古道。

第四章：主要存在的问题

4．1  管理问题

万寿岩遗址从发现、抢救性发掘到公布为国家级重点保护单位，时间短任务重，目前虽然成立了三明市万寿岩遗址文物保护管理所，明确了编制和职数，还聘用了三个专职保卫人员。但万寿岩远离市区，现除船帆洞和灵峰洞有简易护棚、铁栏可略做防护外，其它洞穴均为敞开式，闲杂人员可随意蹬临。偷伐林木，盗拉山土的现象时有发生。在人员匮乏，经费紧张的情况下，三明市文化广电新闻出版局文管办工作人员投入了极大的精力与热情，三明市政府也给与了极大的关注，不仅在财力物力上给予支持，还先后于2000年10月23日下发了《万寿岩遗址保护管理办法》、《关于公布万寿岩旧石器时代文化遗址为市级文保单位及保护范围的通知》（明政〔2001〕文99号）、《三明市万寿岩旧石器时代文化遗址保护管理规定的通知》（明政〔2002〕文23号），为有效保护万寿岩遗址不继续遭受破坏起到了积极作用。

4．2  文物保护问题（规划图11、12）

万寿岩旧石器时代遗址早在发现以前就曾经历了几十万年苍海桑田的变迁，地质历史时期的大地构造运动，长年大自然的风吹日晒，雨打水蚀，造成岩层开裂，岩体破碎，岩溶发育。更有近年来的人类工农业活动，在山体及附近开山采石，农耕灌溉，毁林伐木，工业污染，给万寿岩遗址带来严重破坏，增加了保护的难度，现主要存在的问题如下：

- 4．2．1  水患

水对万寿岩遗址所造成的危害应属众害之首，万寿岩地区属石灰岩岩溶发育地区，地质历史时期形成的构造裂隙在长年的水蚀作用下，不断溶蚀扩大，近年来的开山炸石，进一步震松增大了岩石裂隙，致使岩体中的裂隙、岩溶、落水洞贯通性很好。雨季时，大气降水能够迅速的汇集于岩溶通道，灌入洞穴遗址。船帆洞、灵峰洞等古人类洞穴遗址几乎均有不同程度的漏水现象，特别是船帆洞，由于标高低，相应汇水面积较大较广，大雨来时水通过洞顶裂隙与岩体层间裂隙进入洞穴，冲刷石铺地面及其它文物，又因洞体外高内低的不良地形，洞内洞外地下水位差0.265米，水力梯度仅为0.68%，地层多含粘土质，排泄条件较差，因此洞内常有积水，2000年5月的连天大雨曾造成洞内积水深达1米，2002年6月15号三明市遭受了百年一遇的特大洪水，船帆洞内地下及裂隙水大量涌入，采用六台抽水机日夜抽水，文物安全受到极大的威胁。

- 4．2．2  石铺地面下沉开裂

万寿岩遗址最引人瞩目的是石铺地面，石铺地面大部分直接铺于钙板之上，钙板下侧已被地下水蚀掏空，形成水蚀洞。由于发掘之初对于水蚀洞的分布状况不明，在自然因素影响下，石铺地面局部出现下沉开裂，下沉量达5—10公分，裂缝长达10余米，且发展迅速，现已采取了应急措施控制了险情。

- 4．2．3  石铺地面遭受风化威胁

船帆洞的人工石铺地面铺石，多为就地取材的山石，以石灰岩为主。此类石质在无水无污染状况下，抗风化能力较强，但由于船帆洞处于富水的水文地质条件下，大气潮湿，周围环境污染严重，因此在发掘后的短短时间内，石质表面出现了发黑长苔藓等现象。长此以往，苔藓类植物根系所产生的腐殖酸，工业污染所产生的有害气体会导致石铺地面迅速风化。

- 4．2．4  文化层剖面面临崩毁

在船帆洞前洞南侧有一考古发掘留下的文化层剖面，该剖面夹在两块大石之间，由于两块大石本身稳定性不好，因此文化层剖面与赖以支撑的大石接触面上出现了开裂，文化层剖面的北侧在水的冲刷浸蚀作用下土层塌落，下部最薄处仅剩30余厘米，现暂时用砂袋支顶。另文化层本身土质为粘土，在干湿交替作用下已出现小的龟裂。

- 4．2．5  万寿岩遗迹展示区不良地质现状（表4—1）

万寿岩遗址从整个山体的工程性质分析是一个相对稳定岩体，但由于地质历史时期的自然营力，以及后期人类生产、生活活动的破坏，致使山体岩溶、裂隙发育，危岩险石随处可见。开山采石遗留下的弃石弃渣比比皆是，直立陡峻的高边坡危岩耸立。（经福建省区域地质调查队调查统计，将不良地质现状归纳。表4—1），所有这些不良地质现状有的已直接影响到文物及人身的安全，有的则在外因作用参与下，特别是大气降水与地下水联合冲刷侵蚀下，极易诱发较严重的地质灾害。如：崩塌、滑坡等，因此必须对此采取必要的防范措施，清除隐患，严防对文物及人身造成进一步的伤害。

遗迹展示区不良地质现状一览表（表4—1）

| 类型 | 编号 | 位 置 | 主 要 特 征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶 洞 裂 缝 隐 患 | 1 | 船帆洞顶上方及旁侧 | 发育两组节理，其中一组与地层产状一致，产状20∠25，顺层错动，沿裂隙面常见有溶蚀槽、溶蚀坑等；另一组325∠70，节理裂口约0—2厘米不等，局部充填钙质，因下方为洞口，无支撑，存在潜在崩塌危险。 |
|  | 2 | 灵峰洞顶上方及旁侧 | 悬崖陡壁相对高差约37米，洞口开山时被毁，洞口上方及北侧约10米陡壁处各有一处危岩，特别是洞上方节理发育，平行洞口展布，宽高各10米，洞口一侧危岩宽3米，高5米，已挖空，有崩塌的危险。 |
|  | 3 | 船帆洞北侧的55米处陡崖中 | 陡崖中节理发育，产状90∠65，并发育有小规模钟乳石，悬挂于陡崖突出部，往东倾斜的节理面往下延伸达5米左右，使临空的块石潜在往西倾倒的危险。 |
|  | 4 | 碧石洞陡崖 | 崖高约50米，笔直，局部外突临空，下方为一倒石堆，陡崖发育一组顺坡向节理，产状120∠70，上下延伸约20米，裂隙外侧的灰岩厚 3米，存在潜在崩塌的危险。 |
| 高 陡 边 坡 隐 患 | 1 | 万寿岩山顶Ⅰ号开采平台的东南侧 | 开采陡壁高约66米，陡约70度，局部直立，发育北北西走向断层，产状70∠80，断裂面充填钙华，见有钙质胶结的灰岩砾石，为断层角砾岩，另发育有2组节理，产状分别为80∠80和280∠30，每间隔2—3米1条，整个陡壁临空危岩面较大，宽约120米，易于崩塌。 |
|  | 2 | 船帆洞北侧开采场 | 采矿陡壁高约67米，陡约70度，局部近于立，于采壁中部发育一断层，岩石破碎，挤压特征明显，断层产状150∠40，挤压破碎带宽1—2米，带中渗出铁锈水，断层上方有一高5米，延伸长15米的临空危岩，易于崩塌。 |
|  | 3 | 万寿岩山顶Ⅱ号开采平台中部 | 因北西走向断层的通过，使Ⅱ号开采平台中部残留高约15米的断层陡壁，整个断层带宽约2米，断层角砾岩由钙质胶结，岩石破碎，断层产状70∠75，整个陡壁临空，加之采矿时爆破裂隙发育，易于崩塌。 |
|  | 4 | 万寿岩山顶北侧Ⅲ号开采平台东南侧 | 该处陡壁即为Ⅱ号平台的西侧边缘，因开采破坏，岩石裂隙发育，大小不一的松动块石置于陡壁上方及中部，陡壁高约13米，潜在崩落的危险。 |
| 弃 渣 隐 患 | 1 | 船帆洞北侧采场及斜坡上 | 因Ⅳ号开采场的弃渣及Ⅲ号开采场沿西侧斜坡弃渣，使整个自然斜坡面目全非。在低浅的谷沟中，采矿弃渣堆高约40米，长约80米，坡度大于45度。其上部已出现宽约0.2～0.3米的裂缝，长约30米，加上Ⅳ采场弃渣的推移，若遇山洪来临，潜在泥石流灾害的危险。 |
|  | 2 | 万寿岩东侧斜坡及沟谷中 | 主要为Ⅰ号采场的弃渣。有2处堆集出口，经东侧斜坡呈扇形堆集至沟中，而后再沿沟转向南侧堆集，高约50米，坡脚弧长约140米，厚约10米，坡度32度。弃渣堆上已出现多条冲沟。其中一条深1.5米，宽2米，另一条深0.5米，宽1米，稳定性较差，暴雨时可能诱发泥石流灾害。 |
|  | 3 | 涌泉东侧山坡 | 为石灰石弃渣及人工修路弃渣，斜面坡度约45度，高约20米，坡脚弃渣弧长约40米，潜在滑坡隐患，影响休闲区景观及建设。 |
|  | 4 | 万寿岩Ⅰ号采场东侧山坡 | 因山顶Ⅰ号采场采矿炸石，形成弃渣和矿石堆集。部分矿石为巨块状，最大达3m3，不均匀地往北西方的Ⅳ号采场堆集，自然斜坡大于45度，弃渣及危石随时有滚落的危险，形成灾害。 |
| 滑 坡 | 1 | 万寿岩山顶北侧原抽水房北公路边 | 为小型土质滑坡。宽35米，顺坡高6米，厚2～3米，滑坡主轴方向140度，滑坡体为粉质粘土，含角砾粉质粘土，结构松散，滑床为林地组石英砂砾岩风化残积层，自然斜坡 30 度，因修路人工开挖坡体，遇降雨易诱发滑动。 |
|  | 2 | 万寿岩Ⅲ号采场平台西侧边缘 | 为小型碎石滑坡。自然坡度45度，因Ⅲ号采场开矿弃渣形成松散斜坡表面堆集，滑坡宽30米，高40米，厚3～5米，滑坡主轴方向285度，滑坡后缘出现宽约0.2～0.3米的拉裂缝，向下错落约10～15厘米不等，滑坡体及滑床岩性为采矿弃渣碎石，大小混杂，降雨诱发。 |
|  | 3 | 万寿岩东侧沟中 | 潜在碎石滑坡，宽约100米，高约50米，厚约10米，已出现拉张裂缝，整个滑坡体由采矿弃渣组成，潜在的滑动方向160度，自然坡度32度，目前，已局部进行弃渣的清除工作。 |

表中所列不良地质现状，有的已经直接危及遗址的安全，有的则潜在较大的地质灾害危险。这些潜在的危险，预测发展趋势不稳定，在外因的作用下，极易诱发崩塌、滑坡等地质灾害，危险性及危害程度较大。

- 4．2．6  山体景观部分被毁

万寿岩遗址是从三明钢铁厂开山采石的炸药下被抢救下来的，目前整个山体形态西侧保持比较完整，南、北两侧均有局部破坏，而东侧后山则面目全非，整个山体后侧被夷为平台，仅剩较薄的一块山体矗立，使船帆洞、灵峰洞、龙井洞、碧云洞得以保存。而原存在于山体顶部的一线天洞基本已毁之殆尽。被炸的山岩，坡陡壁立，寸草不生，不仅视觉效果很差，还给保护工作带来许多困难。

- 4．2．7  洞穴遗址保护措施简陋

万寿岩洞穴遗址除船帆洞、灵峰洞目前有简易保护棚、铁栏保护外，其它洞穴均可随意蹬临，在现场没有管理人员留守，又无可靠的保障体系情况下，对文物的安全极为不利。

- 4．2．8  工业污染

如前所述，万寿岩规划区域附近有水泥工厂和矿山道路，这些工厂和道理生产的废气及产生的粉尘使万寿岩遗址天空透明度较差，植被表面蒙上一层灰色粉尘，这种有害气体对石铺地面的铺石将造成进一步风化。来往于公路上的运矿卡车是噪声污染的主要来源，同时带起的扬尘也不利于环境与空气的净化，

第五章：规划思想、规划原则、规划依据

5．1  规划思想

从万寿岩旧石器时代遗址的实际出发，一切保护与建设活动紧紧围绕保护旧石器时代遗址这一主题，以多学科研究为先导，以文物保护为根本，以环境治理为重点，以发展利用为手段，遵循“保护为主，抢救第一”的方针，改善现状，立足未来，分别对待，重点控制，大力绿化，最大限度的保护遗址的自然风貌，将其建设成为以旧石器时代遗址为主题的遗址展示园，充分发挥其科研、政治、文化、教育等多方面的社会效益与经济效益作用，为社会主义精神文明建设做出应有的贡献。

5．2  规划原则

1、《福建省三明万寿岩旧石器时代遗址保护规划》是一地区性、专业性控制规划，其制定与实施均以相关的国家和地方文物法律、法规和条例为指导。

2、明确旧石器时代遗址保护是规划的核心。因此应将遗址与环境联系在一起考虑，万寿岩遗址是不可再生的重要文化资源，它的发生发展是与其借以产生的环境不可分离的，遗址保护区内的一切建设活动都应从简从免，最大限度的保持遗址的自然风貌。

3、坚持“保护为主，抢救第一”的原则，对遗址中已发掘的文物出现的险情要尽快采取抢救性保护措施，对未发掘的文物要提高保护措施的科技含量，强调文物保护措施的可逆性，要分析影响其安全的潜在因素，防患于未然。

4、坚持考古研究与遗址保护相结合的原则，在未来的考古发掘中，应有计划、有步骤的与保护紧密结合起来进行，两者相依而发展。

5、坚持遗址保护和建设的法制化与管理科学化原则，建立法律、法规保障体系和科学支持体系，实现遗址保护走入法律法规与科学保护的正常轨道。

6、处理好社会效益、经济效益、环境效益三者关系，经济效益要服从社会效益与环境效益。开拓思路，合理利用文物资源，力图使万寿岩遗址在三效协调的基础上达到雅俗共赏的目的。

7、搬迁遗址区内的污染源，使环境标准达一级质量标准和O类噪声标准。在遗址区内的单位、居民点及与文物保护相悖的项目，应根据省市的有关规定迁出或停止发展，确保规划范围内的风貌不再继续遭受破坏。

5．3  规划依据

- 5．3．1  国家文件

《中华人民共和国文物保护法》及相关法规

《中华人民共和国城市规划法》及相关法规

《中华人民共和国环境保护法》及相关法规

《中华人民共和国土地管理法》及相关法规

《中华人民共和国文物保护法实施细则》

5．3．2  地方政府文件

《关于公布万寿岩旧石器时代文化遗址为市级文保单位及保护范围的通知》明政[2001]文99号

《福建省人民政府关于公布第五批省级保护单位及其保护范围的通知》闽政[2001]文15号

- 《关于印发三明市万寿岩旧石器时代文化遗址保护管理规定的通知》明政[2002]文23号

5．3．3  国际性文件

- 《考古遗产保护与管理宪章》

5．3．4  有关专业技术文件

- * 福建省区域地质调查队（2001.9.15）

《福建省三明市岩前万寿岩古人类遗址水文工程环境地质调查报告》

* 福建省区域地质调查队（2002.1.8.）

《福建省三明市岩前万寿岩船帆洞水文地质工程地质调查报告》

* 福建省三明市环境保护科学研究所（2001.11.30.）

《三明万寿岩遗址文物园区项目环境影响报告》

第六章：规划分期及规划实施目标

6．1  规划的分期

本次工作根据国家第十二个五年社会发展计划并结合万寿岩申报国家考古遗址公园环境治理中的突出问题，调整制定了近期与远期两期遗址保护实施规划，希望能够在2013—2020年之内，把万寿岩遗址建设成先进的文物保护典范单位，并在科学研究、文化教育、旅游观光等方面做出新贡献，使其成为爱国主义教育的文物展示园。

万寿岩旧石器时代遗址规划分期：

近期  2013年—2015年

远期  2016年—2020年

6．2  规划实施目标

- 6．2．1  近期目标（2013—2015年）

1、根据总体规划要求编制遗址区各种专项规划和相应建筑设计。

2、完成万寿岩旧石器时代遗址船帆洞、灵峰洞、龙井洞等文物保护工程设计工作及报批工作。

3、实施船帆洞、灵峰洞、龙井洞等文物保护工程。

4、实施不良地质环境的部分整治工作。

5、完成简单附属设施的设计及基建工作。

6、完成已发掘馆藏文物的整理工作，建立文物档案及展陈保护工作。

7、完成洞穴遗址内的展陈设计工作。

8、实施船帆洞与灵峰洞内部展陈建设工作。

9、设立现场文物管理机构，并实现遗址文物管理工作正常化运转。

10、完成保护范围山地、耕地的征用工作。

11、关停、搬迁万寿岩遗址保护区内的所有非文物建筑。

12、完成保护范围内的全面绿化工程。

13、完成一期考古发掘研究工作。

6．2．2  远期目标（2016—2020年）

1、结合考古发掘完成龙井洞的展示工程。

2、彻底清理整治万寿岩山体的不良工程地质环境（滑坡、泥石流、爆破形成的危险岩体）。

3、完成万寿岩山体排疏水工程。

4、完成展示园区内的道路、水、电安装工程。

5、完成龙井洞灵峰洞山下的栈道与阶梯工程。

6、完成遗址展示区主体建设与配套设施建设。

7、完成第二至期考古发掘研究工作。

8、完成船帆洞龙井洞灵峰洞内部通道的贯通工程。

9、完成宋代五级涌泉的清理与周边环境的治理工作。

10、完成建控地带内影响文物景观及造成大气污染的厂矿治理搬迁工作。

11、全面完成遗址的生态环境系统保护和修复工作。

12、全面实现万寿岩旧石器时代遗址文物主体保护、文物载体保护与文物环境一体化保护展示的总体构想与保护的总目标。

注：远期目标中部分项目，可在近期目标中做提前的实施准备工作，而在远期目标中全面完成。

第七章：保护范围、内容及分区分级控制要求

7．1  保护范围（规划图13）

根据福建省人民政府闽政[2001]文15号《福建省人民政府关于公布第五批省级文物保护单位及其保护范围的通知》[附件四]、福建省三明市政府明政[2002]文23号《关于印发三明市万寿岩旧石器时代文化遗址保护管理规定的通知》第五条的规定，万寿岩遗址区由保护区与建设控制区组成。

保护区范围：以万寿岩山体为主体，东至南坑东沿，南至岩不平南沿，西至淳化坂西沿，北至蕉坑仔南沿，总面积为36.1668公顷。

建设控制区为：以保护区沿线为基点，东至南坑西沿，南至渔塘溪南岸，西至吕厝龙脉山顶，北至蕉坑仔山顶，总面积120.5275公顷。

7．2  保护内容

万寿岩古人类遗址规划区，已探明的文物延续时间较长，除旧石器时代外，商、宋、元、明、清等时代均有一定量文物出土。在旧石器时代洞穴遗址内外也发现有古代建筑寺庙的遗迹。这里必须强调，万寿岩遗址是以旧石器时代遗址而闻名于世的，在保护上应突出旧石器时代遗址这一鲜明主题内容，对其它时代的文物也要保护，但不应对主题内容造成影响。根据考古发掘结果，结合古人类遗址区现场文物的分布、地貌、地形特点确定以下保护内容。

- 7．2．1  遗址文物本体保护

遗址文物本体保护是指万寿岩遗址中一切发掘与未发掘的可移动文物与不可移动文物的综合保护。

- 7．2．2  遗址载体保护

遗址载体保护是指万寿岩遗址文物本体所赋存的环境，包括了万寿岩山体本身及周边台地上一些古人类历史遗迹所存在的环境。

- 7．2．3  遗址环境重点保护

遗址环境重点保护指遗址载体所存在的环境的保护（所有保护区范围均在此列），其中包括了文物本体与载体间的相关协调保护，洞穴遗址之间的相关协调保护及与后期历史上一些遗迹间的相关协调保护，遗址载体与遗址环境间的相关协调保护。

- 7．2．4  遗址自然生态环境保护

自然生态环境保护主要指遗址区视觉走廊内相关的人文地理自然因素的保护（为建设控制地带内的区域）。

7．3  保护分区和分级及控制要求（规划图13）

保护分区和保护分级的确定，是根据规划区范围内文物的主次特点，集散程度及遗址赋存环境与空间的特点，并结合保护管理工作的需要进行分区分级的。

- 7．3．1  遗址保护区

此区为福建省人民政府闽政[2001]文15号所公布的保护范围，约361668平方米，根据文物分布特点可以进一步划分为重点保护区与一般保护区：

- 1、遗址重点保护区

本区为以万寿岩山体为中心向边缘外扩50米范围内的地区。总面积约88946平方米，万寿岩旧石器时代洞穴遗址均在此范围内。另外在吕厝龙脉山一带的旧石器时代遗址点也应归属在内。根据文物本体保护和载体保护的需要，可进一步分为遗址本体保护区和载体保护区

- （1）遗址本体保护区

凡万寿岩遗址中存在的旧石器时代洞穴遗址及相关的反映古人类生活生存信息的区域，均属此保护区，其中包括了旧石器时代船帆洞遗址、龙井洞遗址、灵峰洞遗址、碧云洞与通天岩洞遗址、吕厝龙脉山旧石器遗址。

本保护区是与旧石器时代有直接关系的遗迹遗物，因此要保持它们的整体性，必须确保文物的安全。在此区内不得进行任何与文物无关的工程项目，保护区内的文物保护项目需经国家文物局批准实施，任何保护及工程项目均应有详细的具有法律效率的备档资料。

- （2）遗址载体保护区

该区包括了万寿岩山体及部分农田、山地、围绕万寿岩山体的空场与小路，遗址载体保护区的保护与旧石器遗址息息相关，因此在此范围内所进行的任何工程项目或农事活动，均应服从旧石器时代遗址保护的需要。万寿岩山体是目前整个保护区内唯一保持古代自然植被风貌的所在，山体土质较少，植被成活很难。为确保整个山体风貌不受破坏，任何人不得以任何借口开山采石、砍伐山林、修坟造墓，既使以保护为目的的需要，也应避开大树，并请有关文物部门裁定方可砍除。船帆洞遗址标高较低，为避免地下水对洞穴遗址的危及，在此范围内不得种植水田。为确保文物安全，区内不得堆放易燃易爆及具有强腐蚀性的物品。

- 2、 遗址一般保护区

此区为除重点保护区以外的其它文物保护范围，约272722平方米，根据目前使用功能及分布特点可以划分为以下保护区：

- （1）宋代涌泉及五级放生池区

此区位于万寿岩体南侧沟谷中，包括长年经流不断的泉水和宋代在此修筑的五级放生池。总面积约30659平方米。

此区拟作为整个遗址展示园的休闲区，严禁在此取土取石，任何建筑项目必须经文物主管部门审批，严格按照本规划内容进行，区内的所有非文物建筑必须关、停、拆、转。

- （2）农耕区

本区位于万寿岩前河谷盆地中，主要为农业用地，大部分为菜地少部分为稻田，总面积约23124平方米。

此区应严格执行有关土地管理办法，不允许改变土地的使用性质，区内北侧发现有古淳化寺遗址，因此土地应以浅耕浅种为主，并禁止种植水稻。

- （3）岩脚区

本区位于万寿岩东北侧，以山地为主，总面积为218939平方米，近万寿岩山体附近已被炸毁。

此区内发现有商代遗址，且处于万寿岩山体的上风上水地段，因此在此区内要严格禁止修筑蓄水设施，在已探明的商代遗址附近严禁种植深根植物。

保护区范围内不得再增建任何新的建筑。

- 7．3．2  遗址建设控制地带

本区为三明市人民政府，明政[2002] 23号文中第五条所公布的建设控制地带。总面积1205275平方米，这部分区域是万寿岩环境保护区，万寿岩遗址经过千百年的人为活动改造，已不可能回复到远古时期的原始风貌，但有目的有意识的控制减轻人为活动的破坏，逐渐修复自然景观，使之与旧石器时代遗址文化内涵更加贴近，则是完全可以办到的，根据本区地物及资源分布状况可划分为：

- 1、生态保护区

包括建控地带内的所有动、植物生活生长的区域。此区应以绿化为主，严格禁砍禁伐，禁猎禁捕。要有计划的搬迁、拆除有碍遗址保护和景观的建筑物，规划范围内的机动车道，要在近期移出保护区。

岩前村镇建设和村镇规划，要与本《规划》相协调，不得破坏万寿岩遗址周边的环境风貌。

- 2、水资源保护区

万寿岩区内有两条主要水系，一条为渔塘溪环绕遗址西南侧而过，另一条在岩前盆地中部穿越整个万寿岩地区泄入渔塘溪。区内泉水共有4处，它们构成了万寿岩遗址区丰富的水资源。对于万寿岩内水资源的保护是万寿岩得以生态平衡的基本保证，也是美化万寿岩环境浓重的一笔。此区内要注意不得随意加建水上构筑物，严禁在河床内挖土取沙石，杜绝向渔塘溪内排污及扔弃废物，不允许在规划区水面设立营利和非营利的游乐设施。

- 7．3．3  关于保护分区和分级的说明

万寿岩古人类遗址保护是根据文物遗迹的格局、安全、环境、景观需要确定分区和分级的。该分区和分级由文物管理部门划定，市人民政府核定公布，因特殊情况，必须更改保护区和分级内容时，按上述程序办理。

本说明执行中的具体问题，由文物管理机构负责解释。

第八章：文物保护规划

8．1  保护指导思想

万寿岩旧石器时代遗址的保护必须建立在对整个遗址全面勘察综合了解的基础上，对每一个文物保护问题都要认真分析，查明根源做出结论。在保护方法和技术手段上要体现多学科、综合性和多样化的特点，要结合文物部门、考古部门、工程技术部门等多方参与，使遗址的保护成为多学科综合行为。

8．2  保护原则

1、坚持“保护为主，抢救第一”的原则，对文物出现的问题要分出轻、重、缓、急，分期分批实施保护措施。

2、文物保护工程形制、位置要与自然景观相协调。

3、任何保护工程项目都应以最小干扰达到最佳保护文物效果为目的。

4、保护工程措施及材料要强调可逆性，保留余地，不妨碍以后采取进一步措施或用更好的方案代替。

5、对遗址所采取的保护措施，必须在科学论证的基础上，经国家文物局审批方可实施。

8．3  文物保护工程项目

- 8．3．1  治水工程

1、水患概况

万寿岩旧石器时代遗址主要赋存于一石灰岩体中，石灰岩体内部构造复杂，岩溶发育，裂隙沟通良好，为大气降水创造了有利的通道条件。通过对整个万寿岩地区全面工程地质水文地质勘察，已查明万寿岩遗址水患具有补给速度快，径流途径短，排泄相对滞后等特点。

（1）水的来源：万寿岩水的来源与大气降水有直接关系，主要以两种补给形式影响遗址：一种形式大气降水通过山体裂隙直接导入遗址洞穴，表现为雨后3—4小时后即出现洞体漏水现象，而旱季则基本不漏。另一方面大气降水在潜水面以上基本以垂直运动为主，而深部则以水平运动为主，构成了地下水主要的补给源。遗址区地下水径流方向由北向南或由北东向南西流经遗址，这部分水对于龙井洞、灵峰洞标高较高的洞穴影响不大，而船帆洞标高较低，在雨季支洞内积水，受地形与土质等影响，船帆洞排泄条件较差，因此洞内常被水淹。

（2）导水通道：万寿岩导水通道受构造裂隙控制明显，以北西350度，倾角55—60度，北东70度，倾角70—80度的高倾角裂隙和北西290—300度倾角20—30度的顺层裂隙影响最明显。

（3）汇水面积：万寿岩以喀斯特岩溶孤峰地貌矗立于岩前盆地北部边缘，地形上与其它山峰之间仅东北部以鞍形相连，地质上受北东向横向正断层控制形成相对隔水层，因此大气降水的补给范围以万寿岩山峰范围为主，补给面积0.26平方公里。船帆洞、龙井洞、灵峰洞上部为陡坡地貌，汇水总面积14000平方米。

- （4）水对三个洞穴遗址影响情况

船帆洞漏水情况是最严重的，洞顶多处漏水，主要漏水点集中于前部及支洞洞口处，旱季基本不漏水，而雨季漏水严重。在2号支洞处，雨季时有一股水流下泄对文物造成直接危害。

灵峰洞洞口见有一处漏水现象，旱季不漏，雨季漏水严重。

龙井洞洞口上方有一漏水裂隙，雨季严重漏水。遗址洞口由于外侧（W）略高，内侧（E）较低，水流向洞内倒灌。

- 2、治水工程措施概要（规划图19）

（1）洞穴遗址治水措施：由于万寿岩地区岩溶及构造较发育，内部沟通情况不可能完全摸清，因此如果对所有裂隙及溶洞都进行灌浆封堵，根本无法实施，且水的危害并不只来自洞体上方，地下水也是水患的原因之一，因此采用单一的封堵措施是不能奏效的。

万寿岩遗址防水工程措施宜采用以疏导为主，封堵、拦截与降低水位相结合的方法进行工程处理。

①疏导：疏导万寿岩上部汇水面积范围内流下的地表水，减少影响洞穴遗址上部汇水面的水量。

②封堵：将洞穴遗址以外一定范围内的裂隙溶洞灌浆封堵，力求在船帆洞体周围一定范围内形成隔水屏幕，在经过雨季考验之后，再对洞内顶部的裂隙进行灌浆封堵。这套防护措施应根据洞穴遗址的具体情况区别对待。

③拦截：船帆洞目前洞内所有已考古发掘的重要文物均集中在前侧，这里是保护的重点，为确保此处文物不再受后侧支洞内流出来的地下水影响，应将洞体后面来的地下水阻隔在石铺地面以外的地方。

④降水：可在适当的位置打集水井，形成降水漏斗，将地下水集中在井内，在丰水季节通过抽水降低洞内水位并将水排出。平水季节则通过与集水井相连的暗沟将水排出，洞内水位应常年保持在旱季地下水位标高（184.1米）。集水井要做好防土流失措施。

（注：以上③④主要针对船帆洞治水。）

（2）山体环境治水：万寿岩山体在大气降水影响下基本上以漫流和涌泉形式出现，雨季来临山水恣意散流，将山土冲走，在开山采石低凹处聚积形成水洼。此次山体治水主要措施以疏导水流为主。

①根据遗址区地形特点水流排向由东向西，由北向南。

②沿山体做散水漫坡（注：不做任何构筑，只将地平稍加修整。）结合道路设置排水沟，将水汇聚沟中。

③水的排泄口以河谷中的沟渠农田为主，必要时引入渔塘溪。

④万寿岩山顶有一采石场，已被开山采石炸平，地表凸凹不平，积水存水，并向万寿岩方向内倾，对洞穴的漏水有部分影响，应结合绿化，做排水漫坡，减少水向山体内部的渗入。

⑤对于山上有影响的落水洞，要封堵洞口，防止水流入。

8．3．2  危岩加固工程（规划图20）

- 1、危岩概况

万寿岩洞穴内的危险岩石主要是地质历史时期构造切割和后期岩溶水蚀造成的，而山体外部则以人为炸山破坏为主。

（1）船帆洞内危险岩体主要有三处，洞口两侧各一处，体量约20m3，危岩与主体岩石之间裂开，缝宽10——30cm，已凌空有崩落危险。另一处在洞口北侧顶部，大约0.5m3，与主体之间开裂有崩落危险。

（2）灵峰洞洞口、洞内共有危岩5处，洞口上部危岩宽高各10米，洞口一侧危岩宽3米，高5米，危岩已凌空，有崩落危险。

（3）周围环境出现的危险岩体主要在两大采石场地内，一处为山顶采石场，以小型松动岩石为主，另一处在山体北东侧，这里危险岩体体量较大，凌空面陡直。

- 2、危岩治理工程措施要求

（1）对洞穴内的危岩体在不影响洞体景观的前提下可做部分刷方。

（2）对不宜刷方的危岩尽量采用隐蔽措施如锚索、锚杆及灌浆加固。

（3）对周围环境山体危岩以刷方为主，在主要建筑（如展示馆、部分服务设施）附近，可采用护坡支顶、锚杆、锚索等多种形式，以确保人员、建筑及文物安全。

- 8．3．3  文化层剖面保护工程

1、文化层剖面概况

目前已发掘留置的文化层剖面两处，一处为灵峰洞文化层剖面，一处为船帆洞文化层剖面，灵峰洞剖面问题不大。船帆洞文化层剖面夹在东西两块岩块之间，剖面两侧的岩块为洞顶塌掉下来的岩石，根基不稳，岩体松散。岩块与文化层接触面已出现裂缝，一旦岩块倾倒，文化层就会随之坍塌。另文化层表面由于干潮气候的变化已发生龟裂、掉块现象。

- 2、保护工程措施要求

（1）对较破碎岩体的加固措施要坚持隐蔽性原则，在无法隐蔽工程措施的情况下，要尽量减小对文物外观的影响，并且要求工程措施具有可逆性。

（2）支撑文化层剖面的岩体根基不稳，岩体根部有人工石铺地面，不能开挖做混凝土工程。

（3）文化层剖面本身属粘土质，目前表面封护对南方地区气候条件尚无成熟化学材料，可先采用具有可逆性的保护工程措施进行加固，待材料研究有了新发展再做进一步加固处理。

（4）对今后考古发掘的留置剖面，要适当留出斜坡，避免直立以增强其稳定性。

（5）加强对文化层剖面土质防风化材料研究，为进一步表面加固工作做好准备。

8．3．4  石铺地面保护工程

- 1、石铺地面概况

石铺地面总面积约120平方米，主要铺设于钙板层之上，钙板层下发育有水蚀洞，可见洞体长约8米，宽各处不一，约4—1米，深大致为2米，推测洞有出口，估计容量60~70立方米。该水蚀洞顶板半固结的钙板已破碎、塌陷，造成石铺地面出现塌陷、开裂。目前钙板下部水蚀洞还未完全查清，根据开裂下沉情况分析，水蚀洞不止一处。除地面塌陷外，石铺地面铺石也出现了变黑长苔藓的情况。

2、人工石铺地面的治理工程由福建省地质工程公司进行设计并完成部分治理工作。首先清理石铺地面钙板下侧淤泥，然后对水蚀洞进行灌浆加固。

3、由于水蚀洞分布的深度与内部面积尚不完全清楚，局部处理后的地面仍有部分下沉，应用物探等方法查明下部水蚀洞情况做进一步治理。

4、对于人工石铺地面石质发黑长苔藓的问题，要做一些现场化学材料试验，应以防霉、杀菌、隔潮、不改变外观为主要技术指标。

5、化学材料要具可逆性，即要求材料老化后的产物，应不影响再次对石质的处理。

- 8．3．5  出土馆藏文物保护工程

对万寿岩遗址出土文物的在编整理工作已告一段落，并已有论文发表，目前大部分出土文物置于市内文物库房，保护工作有待于进一步细化、深化。

1、文物的编整工作是考古研究的继续，是文物保护的依据，要对出土文物建立数据库，设立科学档案。

2、近期完成重要文物的单件保护处理与系统展陈工作。

3、在进一步的考古发掘工作和文物保护工程施工中，要注意搜集文物，以防文物丢失，并及时进行保护性处理，要有一套现场应急及保安措施。

- 8．3．6  地质灾害治理工程

地质灾害的治理主要指滑坡和泥石流的治理，在万寿岩规划区范围内，这两类地质灾害以人类生产活动造成为主。主要出现在路基与人为矿碴堆积区，对这类问题处理要求：

1、查清滑坡影响面积及对人与文物的危害程度。

2、对影响不大的路边小滑坡，可根据规划道路情况适当避开。使其自行滑塌，不预处理。

3、对既影响景观又对文物产生影响的滑体与泥石流可采用两种方法：一种清土固坡，将滑动体上部浮石浮土清理，至坡体前端地面，使前后形成缓斜坡，减小滑体推力，增加坡前阻力。另一种结合清理洞穴前掩埋弃渣，将矿渣全部清运，露出基岩，清除隐患，（如碧云洞前滑坡）。

4、在清理推平的松散土体上种植草被、灌木固土，防止水土流失。

- 8．3．7  清理掩埋洞穴遗址工程

碧云洞遗址位于万寿岩东坡北端，东临深沟，现被采石场弃渣掩埋，弃渣约有4—5万方，成为发生泥石流和弃渣滑坡的一大隐患，坡体上方已出现裂缝，不稳定迹像明显，一旦形成滑坡泥石流，将彻底摧毁碧云洞，还将殃及下游的宋代涌泉。因此要消除隐患做清运揭露工作。

- 8．3．8  山顶整治工程

- 由于炸山采石，万寿岩山体后侧形成一平台，侧面仅有一较薄山皮矗立，破坏了山体植被，产生部分危岩，容易产生崩塌、滑坡现象。因此，对于万寿岩因采石而削平的山顶，应以保护万寿岩山体安全、恢复万寿岩山形地貌为主要目的，清运万寿岩山顶所有的石料堆积，对所有危岩体进行详细勘察，并实施整体加固工程，防治山体滑坡，然后尽可能通过景观设计恢复完整的山形。景观绿化的植被环境早中期以灌草丛植被为主，绿植以地方特色茅草搭配早期的蕨类植物，植物总体配置应尽量选择当地作物，避免模式化、市政化的园林景观出现。

- 8．3．9  污染治理工程

1、空气污染治理主要是搬迁规划区内的污染源，万寿岩规划区空气污染源主要来自区内的两座水泥厂，两座石灰窑，它们既影响景观又污染环境，特别是排出的废气及粉尘直接影响文物安全。应按规划要求停产搬迁。

2、废弃物污染，遗址区内菜地大多采用塑料薄膜技术，废弃塑料膜给遗址环境的白色污染带来潜在的威胁。区内渔塘溪受两岸村民生活影响，废弃污水、污物对水环境的污染较严重，随着开发利用的发展，类似问题会日益加剧。因此，应把清除废弃物当做一项清洁工程来做，要设专人管理，制订相应的管理制度，目前制度中没有明确这类问题。要设置处理污物的场所及处理设施。严禁在遗址区内填埋和焚烧垃圾，要从根本上提高人们道德素质，把爱护环境当做每一个公民的自觉行动。

3、噪音污染，遗址区的噪音污染主要来自于公路运输车辆，现有两条运矿石的公路都通过遗址区，尤其万寿岩前的公路直接进入重点保护范围。要在近期内将这条路改道，不得进入遗址重点保护区，以缓解噪声污染，而在远期规划中随矿源的枯竭，此路要逐渐废弃，尽早实现规划中所要求的O类噪声标准。

注：以上保护工程中的部分项目，已由中国文物研究所先行做出了“万寿岩古人类遗址第一期抢险性保护工程设计”，该设计已提交国家文物局，并通过审定，正待实施。

第九章：遗址展示规划

9．1  遗址展示总体构想（规划图14、15、16）

万寿岩遗址是人类珍贵的不可再造的文化遗产，它不仅记载了古人类在福建乃至东南沿海地区生活发展的历史，同时也是海峡两岸血脉传承的实物见证。遵照有效保护合理利用的原则，将万寿岩遗址的风采与文化内涵展示给世人，对于认识了解人类社会的发展，增强民族的凝聚力，激发人们的自豪感将起到至关重要的作用。为充分发挥遗址的历史价值、科学价值，政治价值以及情感价值，把它们的价值所在和全部信息尽可能不走样的展示给人们，是本次保护展示构想的宗旨。根据万寿岩遗址的分布保存特点，结合发掘成果与周围环境的相关资料，对古人类遗址展示园规划做以下总体构想。

- 9．2  绿化隔离带

万寿岩遗址是古人类生息活动的聚集地，就其居住与活动场所与周围环境除洞穴外没有一个明确的界定范围。因此任何人为的圈定与隔离都是不相适应的，此次在总体展示中认为不必设明显的隔离带，只需沿建控地带间隔50米设立一界桩将园区划出，而在广大区域范围内进行大面积绿化，以有计划有规模的绿化带作为园区的隔离带。

- 9．3  园区指示标识与出入口（规划图16）

遗址区不设园门，不人为造成内外截然分开的感觉，要在岩前镇进入万寿岩遗址区1公里的路口设立指示标识，引导人们渐入遗址。在万寿岩地区目前水泥厂所在地的北侧叉路口，采选一块巨石刻字，作为进入园区的标识。在渔塘溪靠村落一侧的木桥设次入口区，可直接到达岩前村外公路。

- 9．4  展示园功能区划分及内容

根据文物保护原则和可持续发展的需要，万寿岩遗址的展示工作应紧紧围绕古人类这一中心内容，要讲究知识性、趣味性和观众的参与性，要根据洞穴遗址的分布与内容的特殊性，分门别类有所侧重地进行展示。尤其对船帆洞内不可移动文物，更应从特殊性与唯一性入手，展示要精品化，要上档次。

9．4．1  万寿岩旧石器时代遗址博物馆

1、展示内容要点：

万寿岩遗址出土文物丰富，在距今约十几万年左右的早期遗存中，既有加工石器的初级产品如石核、石片，也有经过第二步加工的刮削器、砍砸器等，同时还有哺乳动物化石。这些发现提供了早期人类在东南地区活动的确切证据。把福建的历史提前了近二十万年。时代较晚的船帆洞文化遗存尤为丰富，众多的石制品、骨角制品与动物化石，是研究中国东南以及东南亚地区旧石器时代晚期文化发展的非常重要的新资料。

在出土文物的展示上要主题鲜明，从个性入手，抓住万寿岩遗址发展时序及闽台历史渊源等特殊性主线，拓宽展示思路，集历史文化、科学研究、情感趣味等于一体，强调雅俗共赏。

- 2、遗址博物馆位置：

遗址博物馆位置要求一方面要尽量靠近遗址现场以便参观，另一方面又不希望暴露在现场视线范围内影响景观，一般都设置在较隐蔽的地方，从整个遗址地形分布特点及管理的难易程度分析，遗址区有两处馆址可供选择：

第一方案（规划图14）：顺万寿岩岩体向北东400米左右，有一三明钢铁厂采石废弃场地，正好处于山凹处。（重点保护区内）

优点：A、环境较隐蔽，视觉上不会有跳出的感觉。

B、地基基础为基岩，面积大，供可持续发展的空间较大。

C、北侧现有一桃花园，环境较好。

D、地势较高，山水对其影响不大。

缺点：A、离古人类洞穴遗址稍远，僻静管理不便。

B、参观路线设置易走回头路。

C、由于三明钢铁厂在这里开山采石有部分危险岩石需要刷除及加固。

第二方案（规划图15）：为目前岩前村建立观音庙的地点（建控地带内）

优点：A、离古人类洞穴遗址较近，便于管理。

B、可发展空间较大。

C、参观路线设置合理。

D、对各种管线的设置便捷省费用。

缺点：A、视觉上较突出，不隐蔽。在遗址博物馆形制上处理不当，易造成对古人类遗址风貌破坏。如将展馆设计为半地下或覆土式建筑，馆址后侧正好为一级阶地坡坎，能部分解决视觉效果问题。（规划图17）

B、地势较低，因此要求对水患的治理较严格。

- 3、遗址博物馆的规模及要求：

遗址博物馆是全面系统介绍展示考古知识和可移动出土文物的场所，是整个遗址的重要组成部分，如各方面因素考虑不周，将对整个遗址环境产生不良影响，通过对遗址出土文物的展示数量及内容考虑提出以下要求：

（1）遗址博物馆应简捷质朴，造型风格应与自然景观相协调，尽量淡化建筑本身的轮廓。

（2）遗址博物馆规模要适中，面积可在1500平方米左右（包括遗址办工用房）。

（3）从遗址的视觉效果以及展示采光方面的要求因素考虑，展示馆在遗址正面视觉范围内的高度应限制在5米左右。

（4）建立安全可靠的防火、防盗等保护监控设施，确保文物的安全。

（5）博物馆的设计要注重使用功能与经济投入的合理性，内部通风采光等保护设施要尽量采用自然能源，电力设施在必要时启动，减小遗址运转的最初经济负担。

（6）遗址博物馆设计方案须经国家文物局审定批准后方可实施。

9．4．2  古人类遗迹展示区

遗址的清理展示工作是一件科学性很强的工作，如何完整的展示遗迹，把握遗迹的总体气氛，是能否成功的将遗址深入人心的保证，遗迹的展示区主要是船帆洞、龙井洞、灵峰洞三个古人类洞穴遗址，每一个洞口要立一展示说明牌，展示说明牌可用山石块刻字，内容要确切，要通俗易懂。

- 1、船帆洞

① 展示内容：人工石铺地面，文化层剖面。注意对某些不确定尚待继续研究遗迹的保护（例：古人类排水沟槽）。

② 展示位置主要集中在洞体前侧，目前宋代扰动层开挖尚未回填，在做好保护工程后，要将宋代扰坑全部填至与石铺地面平。洞内禁止人对石铺地面的践踏，专业研究人员也应避免直接踩踏地面。洞内参观路线应沿洞壁做参观栈道，不允许做打有基础的廊道，以防对古人类遗迹造成保护性破坏。

- 2、龙井洞

龙井洞是至今还未正式进行发掘的旧石器时代洞穴遗址。考古部门已做出计划，这里将作为今后发掘的重点区域之一，因此对此处的展示工作拟结合考古工作做一个考古发掘现场展示。从考古发掘的最初工作开始，直至结束。使人们对考古工作如何开展有一个通盘的了解，以研究、展示、科普教育为主题，对于发掘过程中某些古人类制作的石器及动物化石可以不完全取出，增强人们的感性认识。

- 3、灵峰洞

灵峰洞遗址的发掘工作已告一段落，此洞出土的石器为福建历史的延伸起到了重要作用。三明钢铁厂在这里开山采石，已将洞体炸去了一半有余。灵峰洞出土石器虽然不多，共75件，但其中出土的两件锐棱砸击石器则是有测年记录最早的标本，同时它们也是闽台血脉传承的实物资料之一。对于灵峰洞的展示工作应主要以展示出土石器为主，可将在钙板中存留的石器做出标记，便于人们识别。同时对旧石器时代石制品制作、发展的过程做系列展示，让人们对旧石器石代石制品的发生、发展及在古人类生活中的意义有所了解。另外洞中宋代曾建有庙宇，现仍有残存的柱础，要保护宋代的一些遗迹，尊重历史的延续性。

- 4、船帆洞龙井洞灵峰洞参观路线的设置

船帆洞龙井洞灵峰洞内部有溶洞相通，据文物管理部门亲自钻越的工作人员介绍，三洞相通的溶洞通道宽处可直立通行2—3人，最窄处可供一人爬行钻过。从船帆洞龙井洞灵峰洞钻越溶洞通道全程用40 余分钟。经初步调查认为通道中存在古人类活动的遗迹可能性不大。因此本规划拟将三洞沿内部溶洞通道打贯通，使三洞内部相连，通道宽高应能直立通过1人，但要注意，此通道只为单行通道，要设立单行指示标记。

龙井洞灵峰洞之间，山体外壁曾有古栈道相连，此次拟在龙井洞与灵峰洞之间洞外设栈道相通。

灵峰洞地表采用梯道上下。

5、三洞洞口防护措施

由于此次遗址展示园为开放式的不设围墙或障碍隔离带，而三个洞口均为敝开式，因此应对三洞做必要的防护设施。

船帆洞内有石铺地面及文化层剖面等重要遗迹，应设洞门保护，此洞门要求以功能性为主，效果处理要与整个山的景观协调一致。由于船帆洞洞口上部向内侧倾斜，地表水时有倒灌，因此洞门应注重防水功能。

龙井洞与灵峰洞洞口不设洞门，可在一定距离内设栅栏封锁即可。

- 9．4．3  遗址展示园休闲区设置（规划图18）

万寿岩遗址区泉水丰富，目前常年出水的泉眼就有4处，因此应充分利用这些资源美化环境，但必须注意不可建造影响景观的楼阁亭台。遗址区内不得建造任何娱乐设施，应以清理整修为主，对整个遗址环境起到点缀作用。

在遗址南侧山洼中有一泉水，常年径流不断，宋代时这里曾被辟做五级放生池。现在放生池台地依然存在。此处隐于山谷之中，是一幽静清僻的所在，规划中拟清理作为主要休闲区。可修些亭台、石凳，作为游人休息之用，原五级放生池根据原形与涌泉疏通相连，最下层台池做暗道与渔塘溪沟通，枯水季节截水，盛水季节放水。池中可养鱼，池畔可植树，这里既可美化环境又不致对古人类遗址的总体景观产生影响。

- 9．4．4  服务区设置

1、如展示馆位置选择第一方案，离入口标志区约200余米处有一土坡，由于取土形成一个三面高内部低的平地，约有1500m2，可设简单的小卖部和卫生设施，卫生设施与小卖部最好做成活动房形式。另在展示馆处设配套的服务设施，园区管理处在这里办公，此区可供研究员及有关领导休息及做学术研究活动，为参观游人设服务点。

2、如展示馆位置选择第二方案，由于展示馆刚好处于上述停车场陡坎之下，因此停车场与必要的服务设施和展示馆放在一起考虑，不再另设停车场与服务区，以免对遗址环境造成影响。

3、较大的旅游服务设施区，设在建控地带的民居村落中，这里离展示区一里多地，绿树掩映，面对鱼塘溪，背倚吕厝龙脉山，可以作为餐饮、停车及商业用地。此区应以当地的乡土民俗为主，不允许建对遗址景观造成影响的楼房，尽量以原有民居作为主要商业设施和部分科研站点用房。

- 9．4．5  参观展示路线

万寿岩旧石器时代遗址的参观展示路线从入口标识开始（规划图25）：

主出入口展示馆船帆洞洞内通道→龙井洞洞内通道洞外栈道→灵峰洞山上梯道→山下山谷北侧→宋代涌泉休闲区涌泉南侧路→下山民居村落渔塘溪桥→第二出入口岩前镇

第十章：其它专项规划概要

10．1  绿化规划概要（规划图21、22）

在万寿岩遗址区内布置适当的绿化，特别是具有自然情趣的绿化，不仅将给遗址增添无限的魅力，还为遗址生态环境的修复创造了良好的空间条件。

- 10．1．1  现状及存在问题

万寿岩地区县志记载，崖谷间,芳茎异叶、秀色茸茸，不可胜汇。而目前遗址区植被大部分已遭到破坏，只有万寿岩山体未被炸毁部分为原始自然状态。广大河谷地区均被农田占用，山坡地带也因取土采石大面积裸露。已炸毁的山体则只有秃山怪石，无任何植被。

经调查万寿岩植被多以灌木、草本为主，据肉眼观察山体上生长有不下150 种原生植物。周围丘陵大部分为次生林与经济作物林，次生林多为杉树、松树、毛竹及部分阔叶植物。主要经济林为桃树、桔树等。

- 10．1．2  规划要求

1、遗址绿化要适应旧石器时代遗址氛围特点，植被以乡土树种与草种为主。

2、从文物保护的角度出发，最大限度的发挥植被的保护功能、生态功能及观赏功能，强调绿化的视觉整体性。切忌在古人类洞穴遗址附近设置花坛，以防冲淡古人类生活主题空间。

3、在已形成的平地空场内尽量种植草本物，使视野比较开阔。

4、在山坡地带可种植高大针阔叶混交林与灌木，树种要兼顾易管易成活的乡土树种和具有福建特色的观赏性植物，尽可能与遗址孢粉分析的结果结合起来考虑。

5、充分发挥植被对特殊环境的视屏隔离作用，对区内影响视觉走廊效果的特殊环境种植乔木视屏林。

（1）变电所：位于万寿岩东南侧有一变电所，这里是岩前镇周围主要供电电源，无法拆迁，但在万寿岩方向望去视觉影响较突出，可在变电所西北侧种植高大乔木遮挡住变电所建筑。

（2）被毁坏的山形地貌：万寿岩被毁坏的山形地貌主要有两处：一处位于山后采石场，一处位于山体北东侧采石场。在采石场可结合排水斜坡种植观赏植物，乡土树种等，而陡峻的坡面植被无法生长，应种植耐旱的爬藤植物将陡壁包裹住，既美化了环境，又可起到固石的作用。

（3）小型服务功能区：指进入园区后的停车场，这里三面有小土包环绕，可在此周围结合地形特点种植视屏乔木，减少对环境效果的不良影响。

6、在适当的位置开辟一小型原始植物园。根据从文化层孢粉样品分析出的旧石器时代的植物种类，种植适量活化石类植物，使人们对当时古人类狩猎采摘环境产生遐想。

7、据县志记载万寿岩地区植物种类：

花：杜鹃、岩桂、乡珠、石干、山桃、茉莉、海棠、山茶、菊花等。

果：金桔、枇杷、石榴、桃、李、柿。

草：蒲艾、芭蕉、茅丛、蓼丛、萍类等。

木：松、杉、枫、榉、柏、桑、桐、柳、樟、槐、黄杨等。

竹：苦竹、云竹、箭竹、斑竹、猫竹、紫竹、黄竹、江南竹等。

绿化区详细规划可根据一年四季花草树木的繁衰，分区布局，丰富万寿岩区不同季节的色彩。

8、注意对现在掩埋于地下的各历史时期遗址的保护，在这些遗址附近禁止深耕、深作和种植深根植物。

10．2  自然生态环境规划概要（规划图23）

万寿岩遗址在经历了几十万年的沧海桑田之后，所具有的原始自然生态环境已发生了巨大变化，大致不变的只有山川河流留下的原始地貌骨架，想完全恢复遗址区古人类时期的自然生态环境是不易做到的，这里所指的自然生态环境是指目前现有的已被改造了的现实自然环境。保护现有自然生态环境的意义就在于，使遗址的自然环境不再遭受继续破坏，并在此基础上部分修复已破坏的生态环境。保护遗址的环境要从整体保护系统研究入手，确保遗址区内生态系统、自然系统与相关的人为活动达到最大程度的平衡统一。

- 10．2．1  农业资源保护

根据土地部门提供的资料，规划区内基本农业用地228亩，山地300亩，对该类农业用地应保持现有土地的使用性质，结合遗址保护要求，对农事活动用地类型进行调整，创造适宜遗址生态保护的各种农业经营形式，局部限种水稻。

- 10．2．2  用地资源保护

遗址区基本建设用地（服务管理区、保护用地和交通系统用地），应按总体规划内容执行。岩前镇用地规划应围绕万寿岩遗址保护而进行，万寿岩遗址保护范围内的土地实行严格管理，土地主管部门不得批准除文物保护用地以外的其他任何用地，由文化文物部门根据总体规划进行管控。对于村落用地应限制向遗址区方向扩大，当地居民生活设施用地应向地方文物主管部门与土地管理部门报批后方可实施。

三钢水泥厂房（石灰石料厂场地约60亩），因万寿岩遗址保护的需要，水泥厂已停止生产，其厂房已废弃，今后可根据万寿岩遗址保护情况纳入到万寿岩遗址保护用地范畴。

- 10．2．3  水环境保护

水资源与水系是遗址的重要组成部分，同时也是保护区用水来源之一，并有蓄水排水和美化环境的综合功能。要保护遗址区内一切水资源（泉水、池水与渔塘溪），充分利用水资源，做好清理、疏通河道，统一规划水体流向的工作。严禁向水中排污，特别是渔塘溪沿岸的生活排污，建立完善水环境保护与利用体系。

- 10．2．4  生物资源保护

严格执行国家有关动植物保护法，保护区内的生物种类与聚栖地，保护万寿岩体的一草一木和周围环境区的现有树木，在植被与有物种生长生存的地区或集聚地，任何建设及其它活动，项目的选择都必须进行生物资源影响评价。活动只有在对遗址景观不带来任何损害的前提下，才有可能得到批准。

- 10．2．5  风景资源保护

规划区内的自然风景资源并不丰富，但万寿岩山体的突兀苍翠，山间泉池的波光粼粼，岩前谷地的稻黄菜青，吕厝龙脉山的绿屏叠嶂，渔塘溪水的清澈静谧，所有这一切构成了遗址环境的极好衬托，保护这样的自然景色不再受人为破坏，是风景资源保护的最基本目标。遗址区内的未来开发项目必须经文物管理部门审批，所有建设活动只有在对遗址景观不带来任何损害的前提下，才有可能得到批准。

10．3  道路规划概要（图十六）

10．3．1  道路现状

岩前镇通往遗址的一公里道路为砼土路面，路面状况不理想。遗址区内有两条运矿石的土路，路面坑凹不平。另有两条山间小路和一条通往岩前民居村落的道路。

- 10．3．2  道路规划要点

1、区内道路系统路线设计要按参观路线的顺序设置。

2、车道路面用砼路面，游路均用就地取材的山石铺就。

3、岩前运输公路进入遗址重点保护区路段改道，从重点区以外另辟道路。

4、遗址区除通往展示馆停车场的车路外，其余不设汽车专道。

5、岩前镇通往遗址的一公里对外交通主干道，按三级公路标准重筑，路两旁设人行道与绿化隔离带。

- 10．4  给排水规划概要

1、遗址区建控地带水泥厂有供水水源，可就近利用供水。

2、如展示馆与管理处办公地点选择第一方案，考虑生活用水不多，地下水位较高，水质较好，可就近打井解决用水。

3、水井位置与水箱高度应尽量结合展示馆建筑设计，避免过于突出，造成视觉环境不和谐。

4、绿化用水可充分利用泉、池、溪、河水。

5、污水处理可设置小型化粪池和小型污水处理设施，经生化处理达标后用于浇田。

6、所有给排水管线应结合道路布置埋入地下，排水线路可与山体排水工程并线。

- 10．5  电力、电信规划概要

1、首先应对规划保护区内的不同区域确定负荷等级和提出供电要求。

2、电源由遗址建控区内的三明市变电站提供380/220V低压电源。

3、遗址区内采用埋地敷设式地下电缆。

4、遗址区内通讯系统以有线系统为主，考虑到主要通讯为管理区工作通讯，可设立通讯分支机构。

5、在遗址区规划建设过程中，要对长话、有线电视、治安保护系统、计算机信息网络及其它特殊用途通讯统筹规划，统一布线。

10．6  综合防护规划概要

10．6．1  建立管理体系

1、设置现场常住机构，成立万寿岩文物保护管理所。

2、管理所要定编、定岗、定人。

3、政府要有固定拨款作为万寿岩遗址管理办公经费。

4、要详细制定遗址展示园的管理办法，严格各项规章制度。

10．6．2  制定综合防保规划

1、对区内防保隐患进行调查，提出对危险源的辩识、评价和分析。

2、提出预警应急预案编制，重点在防水、防火、防盗三个方面。

3、编制综合防护规划，从立法和科技管理的角度，促进综合防保规划目标实施。

- 10．6．3  建立综合防保支持体系

1、防护技术支持：建立防护、技术保护、防灾减灾等体系。

2、司法保障支持：争取立法，健全法律保障体系。

3、经济保证支持：建立防保财政、基金与保险体系。

第十一章：发展与利用规划

万寿岩遗址区的发展利用应作为保护的一种手段，只有在保护中求发展利用，在发展利用中求保护，才能使发展利用走上良性循环的轨道。

11．1  科研发展利用规划概要

11．1．1  考古工作发展规划

万寿岩遗址发现的考古资料，对东南沿海地区，特别是闽台地区古人类文化的渊源关系的研究具有非常重要的意义。对万寿岩遗址前期已经发现的旧石器文化材料及其环境背景信息，亟待进行深入研究。与此同时，在配合遗址保护工作过程中，结合有关学术课题，也需要进行相应的考古发掘与研究工作。具体工作拟分两步来实施：

1、前期发掘资料的整理与综合研究（2013—2014年）

本期工作大致需要两年多时间，从现在开始，至2014年底完成。本期主要任务是对前期发掘资料做系统整理，同时对船帆洞洞口及支洞进行少量发掘，以补充前期欠缺的关键资料。另外需要采集古环境、年代学的样品，系统分析研究，提供当时人类生存的年代学古环境背景。

2、二期发掘（2015—2018年）

本期工作准备从2015年开始，分阶段分别在龙井洞、碧云洞及山前阶地选择部分区段进行发掘。

这里必须指出考古发掘工作具有两重性：破坏性与建设性，遗址被发掘部分不再存在，无疑是客观的破坏，发掘中得到文物及其它人为信息，再造史前人类，这是建设的一面，因之在发掘工作中要把破坏性减小到最低程度，尽可能提高建设性一面。

11．1．2  文物保护科研规划

万寿岩旧石器时代遗址的发掘工作目前已取得了显著成果，随着考古发掘工作的进一步深入，文物保护工作的科研任务也将随之加重。尤其是对已经发掘的一部分文物，现有的一些科学研究的保护方法尚未达到完全保护的目的，因此文物保护的科研在今后的工作中就显得格外重要。今后的文物保护科研工作要结合遗址保护的难点重点展开科学试验，有针对性的解决好遗址的保护问题。

1、石铺地面的防风化研究

这里应包括对石铺地面石质表面风化及抑制苔藓及菌类植物生长的研究。

2、对石铺地面泥质基底半固化的研究

对于人工石铺地面除部分石质直接铺于钙板之上外，很大一部分是铺于泥土表面。这些泥土大部分是粘土质，过于干燥的环境易造成泥质的干裂，而过于潮湿的环境又会造成泥质软化，这两种现象对于石铺地面完好保存均有不同程度的影响。因此，应开展对石铺地面泥质基底半固化工作的研究，即对石铺地面泥质进行处理，使之能够适应于外界干湿度变化条件。

3、石铺地面以下空洞的物理探测

石铺地面自发掘之后，由于下部基础存在岩溶空洞，因此出现了不同程度的塌陷开裂，要彻底根治石铺地面的不稳定状况，必须对石铺地面下部情况进行物理探测，查明问题所在，制定治理对策。

4、文化层剖面表面加固研究

船帆洞文化层剖面为含粘土矿物较高的土质组成，随干湿空气交替变化影响，表面已出现龟裂掉块等现象。第一期抢险工作基本保证了该剖面不会整体垮落，但对于表面的龟裂掉块现象，仅做了可逆性固定处理。目前尚没有一种理想的化学材料对其进行加固，因此急需对其表面进行有关加固材料及处理工艺等方面的研究。特别要强调现场试验研究工作，以便确实有效的在自然环境中实现文化层剖面表层的加固。

5、防水工程研究

万寿岩地区属石灰岩地区，目前万寿岩地区的治水以疏导为主、堵截为辅的总方针较明确。但具体到每一项工作的实施则需要更多细致入微的科学研究。万寿岩山体治水的关键在于，查明水的来龙去脉及导水通道。因此采用科学手段对岩体的导水规律、导水边界条件研究对防水工程将具有指导性意义。

6、考古与保护工作的双向配合工作研究

万寿岩遗址的考古发掘与文物保护工作在今后的若干年将不断的、有序化的进行，而在考古发掘中的文物保护工作及文物保护中的考古研究，相互密切配合是取得双赢的基本保障。因此在制定考古工作计划时，应将文物现场保护作为一项工作列入计划。而在文物保护工程项目中，配合文物保护施工的考古工作也必须纳入保护设计中。

11．2  旅游发展利用规划概要（规划图24）

本规划概要应与三明市旅游发展规划相适应，应纳入其发展规划中，如其中的保护部分与旅游规划有相悖之处，需通过市政府双方协调解决。

- 11．2．1  旅游态势分析

1、万寿岩遗址文化内涵丰富，小范围内集中了多个不同时期的洞穴遗址，出土众多石器，把福建历史提前了十几万年，举世罕见的人工石铺地面等文物遗迹，都具有较强的吸引力。

2、万寿岩遗址为大陆与台湾同宗同血，提供了有力证据。具有政治教育意义，可开拓成爱国主义教育基地。

3、整个三明市世界遗产1处，国家级风景名胜区有3处，其中森林保护区2处。中国丹霞泰宁世界地质公园距万寿岩遗址160公里。格氏栲国家森林公园（4A级）距万寿岩遗址20公里，桃园洞国家级景区（4A级）距万寿岩遗址50公里，金湖国家级景区（4A级）距万寿岩遗址160公里。清流赖坊中国历史文化名村距万寿岩遗址140公里、尤溪桂峰中国历史文化名村距万寿岩遗址130公里、泰宁县新桥大源中国历史文化名村距万寿岩遗址170公里。著名的武夷山风景旅游区仅距万寿岩280公里。

另外尚有瑞云洞国家景区（3A级）、龙栖山国家自然保护区（3A级）分布区内。同时，三明还是世界客家祖地，宁化石碧建有客家公祠，是世界客家人来明寻根的圣地。

三明全市已开发旅游景点48处，整体旅游氛围条件较好。

4、三明市交通畅通，为旅游提供了便利条件。

- 11．2．2  在旅游发展中的位置

1、旅游功能定位：旧石器时代文化体验、古人类科考、科普基地及爱国主义教育基地，山水风光旅游。

2、旅游中的位置：万寿岩作为三明市及福建省旅游棋盘中的一个棋子，具有一定的旅游前景。由于其自身展示内容较单一，科学性较强，难以适合各层次人的不同要求，所以吸引大量游客专程来此的可能性较小。而配合周边大旅游环境，合理设置参观路线，作为旅游线路上一个景点不贪大求全，将能够得到稳步发展。

- 3、参观人次估算

据统计离万寿岩遗址最近的格氏栲国家森林公园2010年参观量为48.3万人次，永安桃源洞2010年参观人数为70余万人次，万寿岩与格氏栲森林公园同在一条线路上，如能统一安排在一条旅游线路上，万寿岩遗址的年参观客源是有一定保障的。

11．3  参观容量估算

由于本规划以文物保护为中心内容，因此仅对船帆洞、龙井洞、灵峰洞参观容量做一估算。按规定三洞的参观路线由船帆洞→龙井洞→灵峰洞。因此船帆洞人员的容纳量就成为关键，按人体在一定空间内的舒适度测算，洞内最大容量为10m2 /人，船帆洞总面积900平方米左右，其中石铺地面约占300平方米，推算洞内一次最大容量以50—60人为宜。由此应该将洞穴遗址每次的参观量控制在55人左右，参观方式采用分批分次流动式参观。

第十二章：规划实施费用估算

本估算依据规划中不同时期所设项目进行编制，大部分项目还需做详细设计，一切以单项设计的实际费用为准。

近期目标2013——2015年

| 序号 | 项 目 | 数量 | 单价 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保护规划费 |  |  | 60 |
| 2 | 完成规划中各项目的详细设计 |  | 工程造价8% | 160 |
| 3 | 实施船帆洞保护工程 |  |  | 350 |
| 4 | 实施灵峰洞、龙井洞保护工程 |  |  | 350 |
| 5 | 部分不良地质环境的治理工程 |  |  | 150 |
| 6 | 征地：水田 旱地 林地 未利用地 山地 | 50.775亩 33.841亩 58.506亩 9.375亩 300亩 |  | 2500 |
| 7 | 科研费 |  |  | 120 |
| 8 | 文物管理运转配套设施 |  |  | 100 |
| 9 | 重点保护区环境保护及绿化 |  |  | 180 |
|  | 合计 |  |  | 3970 |

远期目标2016——2020年

| 序号 | 项 目 | 数量 | 单价 | 金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地质病害治理工程 |  |  | 2000 |
| 2 | 山体疏排水工程 |  |  | 400 |
| 3 | 园区进出口工程 | 2项 |  | 200 |
| 4 | 停车场 | 1500m2 | 160元/m2 | 24 |
| 5 | 配套服务设施 |  |  | 150 |
| 6 | 展示园区道路：车路 | 9000m2 | 80元/m2 | 72 |
|  | 小路 | 6000m2 | 60元/m2 | 36 |
| 7 | 龙井洞→灵峰洞栈道、阶梯工程 |  |  | 50 |
| 8 | 灵峰洞清理、展陈 |  |  | 30 |
| 9 | 龙井洞清理展陈 |  |  | 120 |
| 10 | 电力、电讯 |  |  | 60 |
| 11 | 搬迁拆除影响景观的厂矿 |  |  | 400 |
| 12 | 船帆洞→龙井洞→灵峰洞→碧云洞内部通道贯通（包括通道治水） | 350m |  | 1500 |
| 13 | 五级涌泉及周边环境治理 |  |  | 800 |
| 14 | 第二期考古发掘 |  |  | 80 |
| 15 | 环境污染治理 |  |  | 120 |
| 16 | 文物管理运转配套设施 |  |  | 150 |
| 17 | 全面实现绿化构想 |  |  | 300 |
| 18 | 遗址安防工程 |  |  | 400 |
| 19 | 遗址消防工程 |  |  | 200 |
|  | 合计 |  |  | 7092 |

两期规划费用总计11062万元。