三明市机动车排放检验机构记分制度

管理办法(征求意见稿)

为加强在用机动车排放定期检验工作，规范机动车排放检验机构的管理，落实机动车排放检验机构的主体责任，依据《中华人民共和国大气污染防治法》《环境保护部 公安部 国家认监委关于进一步规范排放检验加强机动车环境监督管理工作的通知》（国环规大气〔2016〕2号）、《福建省大气污染防治条例》《福建省机动车环保检测站建设指南（修订稿）》及《汽油车污染物排放限值及测量方法（双怠速法及简易工况法）》（GB 18285-2018）、《柴油车污染物排放限值及测量方法（自由加速法及加载减速法）》（GB 3847-2018）等文件，结合本市实际，制定本办法。

一、基本原则

（一）本办法适用于生态环境部门对本市在用机动车排放检验机构（以下简称“检验机构”）依法实施监督管理，本办法所称的检验机构，是指从事在用机动车排放定期检验业务的单位。

（二）三明市生态环境局及其派出机构统一组织对检验机构实施记分制度管理。

（三）记分制度管理是依据有关法律法规、标准和技术规范，细化对检验机构的评价标准，制定记分体系。一个记分周期为一个自然年12个月，每个记分周期的开始时间为每年的1月1日，结束时间为每年的12月31日。记分总分值为每次每项记分的累计值，根据总分值实施记分制度管理，每项记分标准按照问题的严重程度分别为12分、6分、3分、2分、1分，。

（四）检验机构不因受记分而免除行政责任。

二、记分标准

（一）存在下列问题之一的，记12分

1.篡改、伪造检验检测数据、结果或因人为因素导致出具的检验检测数据、结果失真的；伪造机动车排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的;

2.用其他车辆替代受检车辆进行检验的；

3.擅自修改与检测结果相关的机动车参数或人为干扰取样管路和检测设备的；

4.故意通过设备作弊（含不插取样探头）、安装检测作弊设备或作弊软件程序的；

5.被依法责令整改的，机动车检验检测机构在整改期间，擅自对外出具检验检测数据、结果，或者逾期未改正、改正后仍不符合要求的；

（二）存在以下问题之一的，记6分

6.分析仪连接与检测无关的设施的；

7.监控设施未随检测设备正常开启的；

8.检测过程中人为调整或遮挡视频监控摄像头位置的；

9.采用简易工况法对汽油车进行检测时，插入取样探头后，未按规定放置气体流量分析仪稀释软管的；

10.在使用不透光烟度计对柴油车进行检测时，通过翻转不透光烟度计、拉扯取样管线等手段人为制造取样管线与不透光烟度计连接处的急弯、弯折的或在不透光烟度计下方放置异物或干扰不透光烟度计取样读数等行为；

11.柴油车在检测过程中有明显可见烟度或烟度值超过林格曼1级，未判定排放检验不合格的；

12.要求机动车到指定场所进行维修、保养等存在影响检验检测公正性的；

13.无正当理由拒不接受、不配合监督检查的；

（三）存在以下问题之一的，记3分

14.未按规范要求对检测纸质或检测视频录像、照片等电子档案进行归档的；纸质或电子档案在保存期内丢失、损毁的；

15.对未接受处理的路检超标车辆直接进行年检的；

16.出具的检验检测报告存在标注的检测单位名称、地址与有效证书不一致的；

17.车辆在尾气排放检测过程中数据存在异常，且检测机构不能做出合理解释的；

18.能够进行简易工况法检测，使用双怠速法或自由加速法进行检测的；

19.柴油车使用简易工况法检测比例低于70%的；

20.汽油车辆在双怠速检测过程中，车辆转速无法区分高怠速和怠速状态的；

21.自由加速法检测的柴油车辆，转速明显低于额定转速的；

22.加载减速法检测的柴油车辆，车辆速度明显低于70KM/H；

23.每次检测之前，分析仪未完成零点校正、环境空气测定及背景空气测定校正工作的；

（四）存在以下问题之一的，记2分

24.检测设备计算机不能专机专用的，安装除操作系统、检测软件、杀毒软件以外其他软件的；或是从事环保检验以外工作的；

25.未按要求每日在检测前做仪器设备自检，或自检不通过的情况下仪器设备未自动锁止仍然用于检测的；

26.视频监控摄像头位置不合理，经执法人员指出后，仍不进行调整的；

27.柴油车使用简易工况法检测比例低于80%的；

28.汽油车检测线均未配备“Y”型取样探头，或检测独立双排气管车辆时未按规定使用“Y”型取样探头的；

29.汽油车检测线取样管插入排气管少于400mm，且未加排气延长管的；

30.柴油车检测线取样管插入排气管少于400mm的；

31.柴油车采取加载减速烟度法测量烟度时，不测量发动机转速的；

32.标准要求应当测量车辆转速而未测量的，或者转速结果为零的;

（五）存在以下问题之一的，记1分

33.法定代表人、地址名称、机构负责人、技术负责人、质量负责人、检测人员发生变化，未向属地生态环境部门进行备案的；

34.检验检测报告没有使用或错误地使用CMA标志、编号的；

35.出具的检验检测报告没有加盖检验检测专用章或公章的；

36.未按规范要求，填写检测设备运行记录的；

37.检测机构工作人员未以本人实名登陆权限使用定期排放检验监管系统的；

38.柴油车使用简易工况法检测比例低于90%的。

三、记分方式

（一）市生态环境局及其派出机构通过日常监督检查、专项监督检查、网络监控等方式，发现并查实检验机构存在的问题，由2名及以上生态环境工作人员填写《三明市机动车排放检验机构问题确认单》（附件，以下简称《问题确认单》）。

（二）《问题确认单》一式三份，由检验机构负责人签字确认，并加盖检验机构公章。一份由检验机构存档，一份由检查单位存档，一份交市生态环境局。

（三）市生态环境局及其派出机构依据本办法规定的记分标准及《问题确认单》会商记分，单次检查涉及多个记分项的，记分累加。

四、管理措施

（一）检验机构存在记分标准第1项至第5项（记12分）中任一问题的，市生态环境局及其派出机构立即暂停该检验机构的网络连接，并向社会公开，整改期为一个月，并按照相关法律法规规定予以行政处罚。整改期满后，逐级向生态环境行政主管部门提交整改报告。

（二）检验机构存在记分标准第6项至第13项（记6分）中任一问题的，市生态环境局及其派出机构立即暂停该检验机构的网络连接不少于72小时, 整改到位方可继续开展检测业务。

（三）检验机构存在记分标准第14项至第23项（记3分）中任一问题的，市生态环境局及其派出机构立即暂停检验机构的网络连接不少于24小时，整改到位方可继续开展检测业务。

（四）检验机构存在记分标准第24项至第38项（记2分和记1分）中任一问题的，市生态环境局及其派出机构立即要求该检验机构进行整改，若在下次检查中仍发现存在同样问题，则直接记6分处理，并暂停该检验机构的网络连接不少于72小时, 整改到位方可继续开展检测业务。

（五）检验机构在一个记分周期内累计记分值每累积12分，市生态环境局及其派出机构应通过检验机构监管系统立即暂停该检验机构的网络连接，整改期为一个月。整改期满后，逐级向生态环境行政主管部门提交整改报告。

（六）市生态环境局及其派出机构收到整改报告后，对其进行现场核查，经核查，整改不合格的继续整改。

（七）市生态环境局及其派出机构应对记6分至12分的检验机构加强监管频次。

（八）检验机构在一个记分周期内记分未达到12分的，在下一个记分周期开始之日，原记分清零。

五、有关要求

（一）市生态环境局及其派出机构要加强管理，健全工作机制，建立管理台账，做好信息的登记、留存、上报、通报等工作。

（二）各检验机构应针对本办法的记分项完成自查对标工作。加强宣传与培训，健全管理制度，严格依据法律法规、标准规范开展检验检测活动，落实企业主体责任，诚信经营，杜绝弄虚作假等现象的发生。

（三）本办法由市生态环境局负责解释。

（四）本办法发布之日起施行。有效期五年。

附件

三明市机动车排放检验机构问题确认单

被检查机构名称（公章）：

| 序号 | 记分项目 | 记分值 | 检查情况问题描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 伪造机动车、非道路移动机械排放检验结果或者出具虚假排放检验报告的 | 12 |  |  |
| 2 | 用其他车辆替代受检车辆进行检验的 | 12 |  |  |
| 3 | 擅自修改与检测结果相关的机动车参数或人为干扰取样管路和检测设备的 | 12 |  |  |
| 4 | 篡改、伪造检验检测数据、结果或因人为因素导致出具的检验检测数据、结果失真的 | 12 |  |  |
| 5 | 故意通过设备作弊（含不插取样探头）、安装检测作弊设备或作弊软件程序的 | 12 |  |  |
| … | … | … |  |  |

注：“检查情况问题描述”一栏填写字数较多时，可另附页进行描述，另附页进行描述时也需双方签字确认。

被检查机构负责人签字：              日期：

检查人员签字：                      日期：