附件2

大田县雪山水库工程初步设计报告

专家组评审意见

2015年10月29日，三明市水利局和三明市发展和改革委员会在三明市共同组织召开《大田县雪山水库工程初步设计报告(送审稿)》审查会，参加会议的有：市烟草局、大田县水利局、发展和改革局、烟草局、武陵乡人民政府、大田县雪峰水源工程建设有限公司(业主单位)、三明市明兴水利水电勘察设计有限公司（编制单位）等单位的代表和专家，并成立了评审专家组（名单附后）。会议听取了设计单位的设计汇报，以及有关部门的意见，进行了认真讨论，对《初设报告》进行了评审，形成了评审初步意见，设计单位根据评审初步意见及专家意见进行了修改完善，并2016年1月4日提交了《大田县雪山水库工程初步设计报告(报批稿)》（以下简称《初步设计》），经复审，评审专家组认为《初步设计》基本符合《水利水电工程初步设计报告编制规程(SL619-2013)》及相关规范、规程和相关文件等的要求，达到初步设计的深度，评审意见如下：

一、工程建设必要性

大田县武陵乡的上岩、武陵、桃溪、红君、百束、茶山、岬坪等行政村区域现有水利设施数量少、规模小，供水能力有限，造成农田灌溉工程性缺水和供水保证率低等问题。

大田县雪山水库工程的建设对缓解区域水资源供需矛盾，促进烟叶生产可持续发展，提高烟叶综合生产能力和抵御自然灾害能力，改善烟区烟叶生产条件和烟农生活条件，提高灌溉、供水保证率，对促进区域经济社会科学发展都具有重要意义。项目已列入批复的相关规划，建设大田县雪山水库是十分紧迫和必要的。

二、水文

(一)径流

本工程属无径流资料地域。基本同意《初设报告》采用武陵雨量站实测降雨资料和大田水文站为参证站的径流系数推求坝址流域年径流的计算方法，其成果基本可用。基本同意《初设报告》提出代表年选择及典型年分配的分析内容。

(二)设计洪水

(1)设计洪峰流量

同意《初步设计》根据《福建省暴雨参数等值线图》成果，推荐采用华东地区特小流域法推求雪山坝址和尖峰溪引水坝坝址设计洪峰流量的计算方法，成果基本可用。基本同意《初步设计》提出雪山水库坝址和尖峰溪引水工程坝址施工分期设计洪水以大田水文站为参证站，采用水文比拟法的计算方法，成果基本可用。

(2)设计洪水总量及设计洪水过程线

基本同意《初步设计》提出设计洪水过程线采用福建省24小时暴雨洪水概化过程线推算，其方法合理，成果基本可用。

(三)泥沙

基本同意《初步设计》提出坝址泥沙分析计算的内容。

(四)坝址水位流量关系

同意《初设报告》提出以雪山水库坝址1：1000实测的河道断面、坡降等相关数据并采用曼宁公式推算雪山水库坝址水位流量关系曲线的计算方法，其成果基本可用。

(五)水面蒸发

基本同意《初步设计》提出水库水面蒸发的计算方法，成果基本可用。

(六)水雨情自动测报系统

- 基本同意《初步设计》提出水情自动测报系统的设计内容。

三、工程地质

（一）概述

基本同意《初设报告》中勘察工作项目完成工作量等相关内容。勘察工作内容、深度基本满足规范要求。

（二）区域构造稳定性与地震动参数

基本同意《初设报告》对区域构造稳定性的评价结论。同意工程所在区地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期为0.35s，工程区地震基本烈度为Ⅵ度的结论。

（三）水库区工程地质

基本同意《初设报告》提出不存在水库渗漏问题，库岸基本稳定，固体迳流来源少，无矿产压覆问题，无浸没问题等库区工程地质条件及评价的结论。

（四）大坝工程地质

基本同意《初设报告》对推荐坝线（Ⅱ－Ⅱ）工程地质条件及评价，确定主要岩土物理力学参数值基本合适。下阶段应结合开挖后的实际地质条件，进一步探明坝基各岩土分布，并分析岩层产状对库岸、坝基、坝肩稳定的影响。

(五)引水及输水建筑物工程地质

基本同意《初设报告》提出雪山水库、尖峰溪引水工程中输水隧洞、引水明渠等主要引水及输水建筑物工程地质条件及评价，确定主要岩土物理力学参数值基本合适。

(六)弃渣场地工程地质

基本同意《初设报告》提出弃渣场地工程地质条件评价的相关内容。

- (七)天然建筑材料

- 基本同意《初设报告》提出天然建筑材料论述的相关内容。

四、工程任务和规模

(一)工程任务

1、工程任务：同意《初设报告》提出大田县雪山水库工程建设主要任务是以灌溉为主、兼顾供水等综合利用的水利工程。

2、工程灌溉（供水）范围、设计水平年和设计保证率

大田县雪山水库建成后，与现有的小型引水设施共同承担武陵乡上岩、武陵、红君、桃溪、百束、茶山、岬坪等7个行政村5103亩（其中雪山水库灌溉面积为3708亩）（烟田面积为3380亩）的耕地灌溉任务，同时与现有供水设施承担烟区人民群众的生活用水（其中雪山水库供水规模为500m3/d）。同意现状水平年为2012年，设计水平年为2030年。同意灌溉设计保证率采用P=90％，供水保证率为95%。

3、灌区水量平衡分析与水质分析

基本同意《初步设计》提出的灌区水量平衡计算方法，其成果可用。基本同意《初步设计》提出的对现状水质分析的内容。下阶段应按规范要求与实际情况进一步做好水质监测工作。

（二）总体布局与主要建设内容

基本同意《初设报告》确定的工程主要建设内容。即：本工程枢纽主要由雪山水库、尖峰溪引水工程及上坝公路、管理房附属建筑物组成。其中雪山水库为拦河坝一座，溢洪道及输水系统（包括进水口、一条有压隧洞、左右干渠各一条及附属建筑物）；尖峰溪引水工程为拦河坝一座，溢洪道及引水系统（包括进水口、一条无压隧洞）。

（三）工程建设规模

1、建设规模

基本同意《初设报告》确定的工程建设规模为小（1）型水库。水库正常蓄水位1068.0m（1985国家高程基准，下同），相应库容138.6万m3；死水位1053.0m，相应库容17.75万m3，调节库容120.85万m3；库容系数39.1%，调节性能为多年调节；30年一遇设计洪水位1068.94m，300年一遇校核洪水位1069.32m，总库容166.3万m3。

2、径流调节

同意《初设报告》提出的水库的调节计算推荐采用数理统计法的计算方法，成果基本可用。

3、特征水位选择

（1）死水位

同意《初设报告》提出死水位选择的分析计算方法，其死水位为1053.0m的成果基本可用。

（2）正常蓄水位

同意《初设报告》提出雪山水库正常蓄水位选择的分析计算方法，其正常蓄水位为1068.0m的成果基本可用。

（3）洪水调节与设计（校核）洪水位

基本同意《初设报告》提出雪山水库防洪调度运行原则。

同意《初设报告》提出的洪水调节采用数值解法的计算方法，其溢流堰净宽为10.0m，拦河坝相应的设计洪水位为1068.94 m，校核洪水位为1069.32m的成果基本可用。

4、水库回水计算

同意《初设报告》提出水库主河道回水采用河道恒定非均匀渐变流水面曲线方程式的计算方法，其成果基本可用。

五、工程布置及主要建筑物

（一）工程等别和标准

1、工程等(级)别和标准

同意《初设报告》提出雪山水库工程属小(1)型Ⅳ等工程，主要建筑物拦河坝、溢洪道和输水系统为4级，次要建筑物及临时建筑物为5级。拦河坝、溢洪道洪水标准为30年一遇(P=3.33%)洪水设计， 300年一遇(P=0.33%)洪水校核；输水系统进水口为20年一遇(P=5%)洪水设计， 50年一遇(P=2%)洪水校核；消能防冲建筑物及灌溉渠道建筑物洪水标准为20年一遇(P=5%)洪水设计。

同意《初设报告》提出尖峰溪引水工程属小(2)型V等工程，主要永久性建筑物拦河坝、溢洪道和引水系统等为5级。次要建筑物及临时建筑物为5级。拦河坝、溢洪道洪水标准为20年一遇(P=5%)洪水设计， 100年一遇(P=1.0%)洪水校核；引水系统进水口为10年一遇(P=10.0%)洪水设计， 30年一遇(P=3.3%)洪水校核。

抗震标准：同意《初设报告》提出的工程所在区地震动峰值加速度为0.05g，地震反应谱特征周期为0.35s，相应的地震基本烈度为Ⅵ度。

供水保证率：同意《初设报告》提出的灌溉保证率为P=90%，供水保证率为P=95%。

（二）工程布置

基本同意《初设报告》提出本工程总体枢纽建筑物由雪山水库、尖峰溪引水工程及上坝公路、管理房附属建筑物组成。基本同意《初设报告》推荐的枢纽布置方案和拦河坝、溢洪道、引水系统等主要建筑物的位置。

（三）主要建筑物设计

1、拦河坝

基本同意《初设报告》提出的雪山水库拦河坝采用C15砼砌石重力坝，最大坝高36.5m，坝顶高程1070.5m，坝顶宽3.0m的内容。施工阶段应根据实际地形、地质条件，优化重力坝布置、结构与两岸坝肩防渗等的设计。

基本同意《初设报告》提出的尖峰溪引水工程大坝采用C15砼砌石重力坝，最大坝高15.0m，坝顶高程1073.0m，坝顶宽2.4m的内容。

2、溢洪道

基本同意《初设报告》提出的雪山水库溢洪道布置在主河床中央，溢流堰总净宽10.0m，堰顶高程1068.0m，挑流消能。基本同意坝腹材料采用C15砼砌毛石，溢流面采用C25现浇钢筋混凝土结构。

基本同意《初设报告》提出的尖峰溪引水工程溢洪道布置在主河床中央，溢流堰总净宽10.0m，堰顶高程1070.5m，挑流消能。基本同意坝腹材料采用C15砼砌毛石，溢流面采用C25现浇钢筋混凝土结构。

3、输水及引水建筑物

基本同意《初设报告》提出的雪山水库输水及引水系统主要由进水口、引水隧洞等组成。基本同意《初设报告》提出的雪山水库输水系统采用岸塔式进水口型式，采用分层取水方式，布置在大坝上游约90m的右岸，其进水口底板高程分别为1048.8m，1058.80 m；输水隧洞总长822.5m，由闸门段后接9.5m竖井钢管段和城门型旧隧洞套钢管组成，为有压运行方式；消能箱采用C25钢筋砼结构，消能箱出口高程为1032.0m；消能箱后接灌溉引水系统，引水系统主要由渠道、渡槽等组成，左右干渠总长为6.89Km，采用砼结构。施工阶段结合实际地形、地质条件，优化塔式进水口布置、结构、地基处理及隧洞衬砌、渠道衬砌等设计内容。

基本同意《初设报告》提出的尖峰溪引水工程引水系统采用岸坡式进水口型式，布置在大坝上游约30m的左岸，其进水口底板高程为1070.0m。引水隧洞总长1850m，断面为城门型，为无压运行方式，隧洞出口与明渠相接。

（四）交通工程与管理房

基本同意《初设报告》提出上坝道路、库区林业道路改线修复与管理房的设计内容。施工阶段应结合地形、地质条件等完善设计内容。

（五）工程安全监测设计

基本同意《初设报告》提出工程安全监测的设计内容。施工阶段应结合本工程规模及实际运用进行优化设计。

六、机电及金属结构

（一）机电

基本同意《初设报告》提出坝区电源引自10kv武陵线978线路作为建成后供电电源和配置一台柴油发电机做为备用电源的方案；同意电气主接线采用“线路――变压器”接线方案；基本同意《初设报告》提出坝区配置1台变压器的设计方案。

（二）金属结构

基本同意《初设报告》提出雪山水库和尖峰溪引水工程的进水口拦污栅、闸门等金属结构及启闭设备的方案设计。

七、消防设计

基本同意《初设报告》提出的消防设计的相关内容。

八、施工组织设计

1、基本同意《初设报告》提出的施工导流洪水标准，同意大坝采用明渠导流方案。施工阶段应优化导流建筑物布置。

2、基本同意《初设报告》提出的主体工程施工设计。施工阶段应完善施工工艺、施工质量、施工保护措施等设计内容。

3、基本同意《初设报告》提出的施工总工期按24个月控制。

九、建设征地与移民安置

基本同意按《大田县雪山水库工程建设征地移民安置规划报告》的要求进行建设征地与移民安置内容的设计。

十、环境保护设计与水土保持设计

基本同意按《大田县雪山水库工程建设项目环境影响报告表》、《大田县雪山水库工程水土保持方案报告书》的要求进行环境保护设计与水土保持工程设计。

十一、劳动安全与工业卫生

基本同意《初设报告》提出劳动安全与工业卫生的相关内容。

十二、节能设计

基本同意《初设报告》提出节能设计的相关内容。

- 工程管理设计

- （一）《初设报告》提出的工程管理设计基本符合规范要求。

- 基本同意《初设报告》提出的工程管理和保护范围。

- 基本同意管理运用设计。下阶段加强水源地保护措施。

十四、设计概算

- (一)工程概算

基本同意《初设报告》概算采用的编制依据、定额及取费标准。

工程概算总投资为6086.03万元，其中工程部分投资4843.31万元，建设征地和移民安置补偿投资838.28万元，水土保持工程费259.93万元，环境保护工程费144.51万元。

(二)资金筹措

基本同意《初设报告》提出资金筹措方案的原则，建设资金除申请烟草行业水源工程建设项目援建资金外，其余资金由地方政府筹措。

十五、经济评价

基本同意《初设报告》提出经济评价分析的内容。

大田县雪山水库工程初步设计

报告（报批稿）评审专家组

2016年1月27日